دانشگاه اصفهان

دانشکده‌ی فنی و مهندسی

گروه مهندسی پزشکی

پروژه‌ی کارشناسی رشته‌ی مهندسی پزشکی

طراحی و پیاده‌سازی سامانه هوشمند تحلیل خودکار آزمون آنتی‌بیوگرام

مبتنی بر پردازش تصویر و یادگیری ماشین مطابق استاندارد EUCAST

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا یزدچی

دانشجو:

مهیار حدادها

۴۰۱۲۰۱۳۰۵۳

شهریور ۱۴۰۵

# صفحاتِ مقدماتی

## ۱) صفحه‌ی عنوان (فارسی)

دانشگاه اصفهان

دانشکده‌ی [نامِ دانشکده — نیازمندِ تایید]

گروه مهندسی پزشکی

<br>

پروژه‌ی کارشناسی رشته‌ی مهندسی پزشکی

<br>

طراحی و پیاده‌سازی سامانه هوشمند تحلیل خودکار آزمون آنتی‌بیوگرام مبتنی بر پردازش تصویر و یادگیری ماشین مطابق استاندارد EUCAST

<br>

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا یزدچی

<br>

دانشجو:

مهیار حدادها

۴۰۱۲۰۱۳۰۵۳

<br>

[ماه] ۱۴۰۵

## ۲) تعهدنامه‌ی اصالت اثر

متنِ ثابتِ قالب. تنها جاهای خالی تکمیل می‌شوند:

اینجانب مهیار حدادها دانشجوی مقطع کارشناسی رشته‌ی مهندسی پزشکی متعهد می‌شوم که مطالب مندرج در این پروژه و بروندادهای حاصل از آن، دستاورد پژوهشی این‌جانب با اشراف و راهنماییِ استاد راهنما دکتر محمدرضا یزدچی است و آن دسته از مطالب این پروژه که حاصل تحقیقات دیگران بوده نیز طبق شیوه‌نامه‌های مصوّبِ ارجاع، مستند شده و در فهرست منابع و مآخذ این پژوهش آمده است. ضمناً اظهار می‌دارم که این پروژه پیش‌تر برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ارائه نشده است.

(ادامه‌ی متن عیناً از قالب.)

کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی مترتب بر دستاوردهای مطالعات و نوآوری‌های ناشی از پژوهش در این پروژه در چارچوب آیین‌نامه‌ی مالکیتِ فکری و تجاری‌سازیِ دانشگاه تعیین می‌شود.

نام و نام خانوادگی دانشجو: مهیار حدادها — امضاء: ...............

نام و نام خانوادگی استاد راهنما: دکتر محمدرضا یزدچی — امضاء: ...............

## ۳) صورت‌جلسه‌ی هیئت داوران

ساختارِ ثابتِ قالب؛ نام و مرتبه‌ی داوران و تاریخِ دفاع پس از تعیین تکمیل می‌شود.

## ۴) سپاسگزاری

[نیازمندِ متنِ شما]

## ۵) تقدیم‌نامه

[نیازمندِ متنِ شما]

## ۶) چکیده

آزمونِ آنتی‌بیوگرام به روشِ انتشار از دیسک (کربی–بائر) پرکاربردترین روشِ سنجشِ حساسیتِ باکتری به آنتی‌بیوتیک در آزمایشگاه‌های بالینی است. در این آزمون، قطرِ هاله‌ی مهارِ پیرامونِ هر دیسکِ آنتی‌بیوتیک اندازه‌گیری و بر پایه‌ی جدول‌های استانداردِ EUCAST به یکی از سه دسته‌ی حساس، حساس در معرضِ افزایشِ دوز، یا مقاوم تبدیل می‌شود. این اندازه‌گیری در بسیاری از آزمایشگاه‌ها همچنان به‌صورتِ دستی انجام می‌گیرد؛ روشی وابسته به تجربه‌ی اپراتور، مستعدِ خطای انسانی، زمان‌بَر، و دشوار از نظرِ استانداردسازیِ بین‌آزمایشگاهی.

در این پژوهش یک سامانه‌ی سرتاسری و کاملاً کلاسیکِ بینایی ماشین طراحی و پیاده‌سازی شده است که از یک عکسِ سادهِ گرفته‌شده با تلفنِ همراه — که می‌تواند بیش از یک ظرفِ پتری را هم‌زمان در بر داشته باشد — به‌ترتیب ظرف‌های پتری، دیسک‌های آنتی‌بیوتیک، مرزِ هاله‌ی مهار و رخدادهای غیرعادیِ درونِ هاله را تشخیص می‌دهد و گزارشی عددی بر حسبِ میلی‌متر تولید می‌کند. تشخیصِ ظرف با قطعه‌بندیِ ناحیه‌ای مبتنی بر آستانه‌گذاریِ چندسطحیِ Otsu پس از تصحیحِ میدانِ روشنایی انجام می‌شود؛ تشخیصِ دیسک از ادغامِ دوشاخه‌ای تبدیلِ هاف و تحلیلِ لکه با جداسازیِ آبخیز حاصل می‌گردد؛ و مرزِ هاله با یک پروفایلِ شعاعیِ تجمیعی بر پایه‌ی معیارِ «همگراییِ دائمی به پس‌زمینه»، بسطِ نامتقارنِ جهت‌به‌جهت، و رفعِ رخدادهای زاویه‌ایِ موضعی تعیین می‌شود. اصلِ معماریِ محوریِ سامانه آن است که هیچ پارامتری با مقدارِ مطلقِ پیکسلی تعریف نشده و هر کمیت نسبت به قطرِ ظرف یا دیسک بیان می‌گردد؛ در نتیجه سامانه بدونِ هیچ بازتنظیم یا آموزشِ مجددی روی دوربین، فاصله و نورپردازیِ متفاوت کار می‌کند.

ارزیابیِ کمّی روی یک مجموعه‌داده‌ی مرجعِ مستقل شاملِ ۱۱ تصویر و ۹۳ دیسک انجام شد که در آن، شماره‌گذاریِ دیسک‌ها عامداً با الگوریتمی جدا از سامانه‌ی تحتِ ارزیابی صورت گرفت تا خطاهای سیستماتیکِ سامانه در خودِ مرجع جذب نشود. نتایج: مکان‌یابیِ ظرف در هر ۱۱ تصویر بدونِ خطا؛ تشخیصِ دیسک با دقتِ ۰٫۹۸۹، بازخوانیِ ۰٫۹۷۸ و امتیازِ F1 برابرِ ۰٫۹۸۴؛ طبقه‌بندیِ حضورِ هاله با دقتِ کلیِ ۰٫۷۸۰ و ضریبِ کاپای ۰٫۴۴۰؛ و اندازه‌گیریِ قطرِ هاله با میانگینِ قدرمطلقِ خطای ۵٫۵۰ میلی‌متر و سوگیریِ ۰٫۵۳− میلی‌متر. تحلیلِ عمیق‌ترِ همین داده نشان داد که خطای اندازه‌گیریِ قطر به‌شدت وابسته به اندازه است و همبستگیِ خوانشِ سامانه با خوانشِ کارشناس تنها ۰٫۱۲۵ است؛ بنابراین این مرحله روی مجموعه‌ی حاضر هنوز اطلاعاتِ قابلِ‌اتکا در سطحِ تک‌دیسک تولید نمی‌کند، در حالی که مرحله‌ی تشخیصِ دیسک نتیجه‌ای واقعی و قوی است. علتِ ریشه‌ایِ محتملِ این ناکامی، شیبِ نورِ سراسریِ ناشی از عدمِ تطابقِ شرایطِ تصویربرداری با پروتکلِ رسمیِ خوانشِ EUCAST شناسایی شد. قطعیتِ کاملِ سامانه نیز به‌صورتِ تجربی و تا سطحِ تطابقِ بیت‌به‌بیتِ خروجی روی سه محیطِ محاسباتیِ مستقل تایید گردید.

کلیدواژه‌ها: آنتی‌بیوگرام، انتشار از دیسک، هاله‌ی مهار، پردازش تصویر پزشکی، بینایی ماشین کلاسیک، تبدیل هاف، قطعه‌بندی تصویر، استاندارد EUCAST، مقاومت ضدمیکروبی

## ۷) فهرست مطالب

در Word به‌صورتِ خودکار تولید می‌شود. ساختارِ سرفصل‌ها:

• فصل اول: مقدمه — ۱-۱ زمینه‌ی پژوهش · ۱-۲ آزمونِ آنتی‌بیوگرام به روشِ انتشار از دیسک · ۱-۳ بیانِ مسئله · ۱-۴ اهدافِ پژوهش · ۱-۵ نوآوری‌ها و مشارکت‌ها · ۱-۶ محدوده‌ی پژوهش · ۱-۷ ساختارِ پایان‌نامه

• فصل دوم: مبانیِ نظری و مرورِ ادبیات — ۲-۱ مبانیِ آزمونِ حساسیت · ۲-۲ استانداردِ EUCAST · ۲-۳ مبانیِ پردازشِ تصویر · ۲-۴ مرورِ کارهای پیشین · ۲-۵ سنجشِ توافقِ دو روشِ اندازه‌گیری

• فصل سوم: روشِ پیشنهادی — ۳-۱ نمای کلیِ معماری · ۳-۲ اصولِ طراحی · ۳-۳ توجیهِ رویکردِ کلاسیک · ۳-۴ تشخیصِ ظرف · ۳-۵ تشخیصِ دیسک · ۳-۶ مرزیابیِ هاله · ۳-۷ رخدادهای درونِ هاله · ۳-۸ کالیبراسیون · ۳-۹ طراحی‌های کنارگذاشته‌شده

• فصل چهارم: پیاده‌سازی — ۴-۱ محیطِ پیاده‌سازی · ۴-۲ ساختارِ نرم‌افزار · ۴-۳ گالریِ خروجی · ۴-۴ شرحِ ماژول‌ها · ۴-۵ زیرساخت‌های پشتیبان · ۴-۶ جمع‌بندیِ پارامترها

• فصل پنجم: ارزیابی و نتایج — ۵-۱ مجموعه‌داده‌ی مرجع · ۵-۲ پروتکلِ ارزیابی · ۵-۳ معیارها · ۵-۴ نتایجِ تجمیعی · ۵-۵ تحلیلِ عمیقِ خطاها · ۵-۶ بازتولیدپذیری · ۵-۷ جمع‌بندی

• فصل ششم: بحث، محدودیت‌ها و کارِ آینده — ۶-۱ تحلیلِ تفاوتِ عملکرد · ۶-۲ ریشه‌یابیِ خطا · ۶-۳ مبادله‌ی دقت/بازخوانی · ۶-۴ همراستایی با EUCAST · ۶-۵ محدودیت‌ها · ۶-۶ دو شکافِ عنوان · ۶-۷ کارِ آینده · ۶-۸ جمع‌بندی

• منابع و مآخذ

• واژه‌نامه

• پیوست الف: جدولِ کاملِ پارامترهای پیکربندی (جدولِ ۴-۵)

• پیوست ب: داده‌ی کاملِ ارزیابی (۹۳ دیسک)

• چکیده و صفحه‌ی عنوانِ انگلیسی

## ۸) فهرست شکل‌ها

| شکل | عنوان |
| --- | --- |
| ۳-۱ | نمودارِ جریانِ کلیِ پایپ‌لاین |
| ۴-۱ تا ۴-۱۹ | خروجیِ ماژول‌به‌ماژول برای سه تصویرِ نماینده (از `pipeline_module_gallery/`) |
| ۵-۱ | نمودارِ بلاند–آلتمنِ قطرِ هاله |
| ۵-۲ | نمودارِ پراکندگیِ سامانه در برابرِ کارشناس |
| ۵-۳ | مقایسه‌ی بصریِ خروجیِ سامانه با خوانشِ کارشناس (`gt_03`، بهترین حالت) |
| ۵-۴ | مقایسه‌ی بصریِ خروجیِ سامانه با خوانشِ کارشناس (`gt_04`، بدترین حالت) |

## ۹) فهرست جدول‌ها

| جدول | عنوان |
| --- | --- |
| ۱-۱ | اهدافِ مصوبِ پروپوزال و وضعیتِ تحققِ آن‌ها |
| ۲-۱ | نمونه‌ای از ساختارِ جدولِ نقطه‌ی قطعِ EUCAST |
| ۲-۲ | مقایسه‌ی کارهای پیشین و جایگاهِ پژوهشِ حاضر |
| ۳-۱ | طراحی‌های ردشده به تفکیکِ مرحله |
| ۴-۱ | نگاشتِ ماژول‌ها به سلول‌های دفترچه |
| ۴-۲ | سه تصویرِ نماینده‌ی گالری |
| ۴-۳ | نگاشتِ فایل‌های گالری به ماژول‌ها |
| ۴-۴ | اثرِ تصحیحِ روشنایی بر زمانِ اجرا |
| ۴-۵ | پارامترهای کلیدیِ سامانه |
| ۵-۱ تا ۵-۵ | نتایجِ تجمیعیِ ارزیابی |
| ۵-۶ تا ۵-۱۴ | تحلیلِ عمیقِ خطاها |
| ۶-۱ | اثرِ سخت‌گیرترکردنِ گیتِ حضور |

## ۱۰) Abstract

Disk-diffusion antibiogram testing (Kirby–Bauer) is the most widely used laboratory method for assessing bacterial susceptibility to antibiotics. The diameter of the inhibition zone surrounding each antibiotic disk is measured and, using standard EUCAST breakpoint tables, converted into one of three interpretive categories: susceptible, susceptible at increased exposure, or resistant. In many laboratories this measurement is still performed manually — an approach that depends on operator experience, is prone to human error, is time-consuming, and is difficult to standardise across laboratories.

This work presents the design and implementation of an end-to-end, entirely classical computer-vision system that takes a single ordinary mobile-phone photograph — which may contain more than one petri dish in the same frame — and successively detects the dishes, the antibiotic disks, the inhibition-zone boundary, and anomalous events inside the zone, producing a numerical report in millimetres. Dish detection uses region-based segmentation with multi-level Otsu thresholding after illumination-field correction; disk detection is obtained by fusing two complementary branches, a circular Hough transform and watershed-refined blob analysis; and the zone boundary is determined from an aggregated radial profile using a "permanent convergence to background" criterion, followed by per-direction asymmetric extension and repair of isolated angular events. The system's central architectural principle is that no parameter is expressed as an absolute pixel value: every quantity is defined relative to the dish or disk diameter, so the system operates across different cameras, distances and lighting without any retuning or retraining.

Quantitative evaluation was carried out against an independent reference dataset of 11 images and 93 disks, in which disk numbering was deliberately produced by an algorithm separate from the system under evaluation, so that the system's own systematic errors could not be absorbed into the reference. Results: dish localisation succeeded on all 11 images; disk detection achieved precision 0.989, recall 0.978 and an F1 score of 0.984; zone-presence classification reached an overall accuracy of 0.780 with Cohen's kappa of 0.440; and zone-diameter measurement gave a mean absolute error of 5.50 mm with a bias of −0.53 mm. A deeper analysis of the same data showed that the diameter error is strongly size-dependent and that the correlation between system and expert readings is only 0.125; this stage therefore does not yet yield reliable per-disk information on the present dataset, whereas the disk-detection stage represents a genuine and strong result. The likely root cause was identified as a global illumination gradient arising because the imaging conditions do not match the official EUCAST zone-reading protocol. The system's full determinism was verified empirically, to the level of bit-identical output images across three independent computing environments.

Keywords: antibiogram, disk diffusion, inhibition zone, medical image processing, classical computer vision, Hough transform, image segmentation, EUCAST standard, antimicrobial resistance

## ۱۱) English Title Page

University of Isfahan

Faculty of [to be confirmed]

Department of Biomedical Engineering

<br>

B.Sc. Project

<br>

Design and Implementation of an Intelligent Automated Antibiogram Analysis System Based on Image Processing and Machine Learning According to EUCAST Standards

<br>

Supervisor:

Dr. Mohammad Reza Yazdchi

<br>

By:

Mahyar Haddadha

<br>

[Month] 2026

## ۱۲) واژه‌نامه

| فارسی | English |
| --- | --- |
| آزمونِ حساسیتِ ضدمیکروبی | Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) |
| آستانه‌گذاری | Thresholding |
| آمارِ مقاوم | Robust Statistics |
| انتشار از دیسک | Disk Diffusion |
| انحرافِ مطلقِ میانه | Median Absolute Deviation (MAD) |
| بازکردن (ریخت‌شناسی) | Opening |
| بستن (ریخت‌شناسی) | Closing |
| بیش‌برازش | Overfitting |
| پروفایلِ شعاعی | Radial Profile |
| تبدیلِ فاصله | Distance Transform |
| تبدیلِ کلاهِ سفید | White Top-Hat Transform |
| تبدیلِ هافِ دایره‌ای | Circular Hough Transform |
| تحلیلِ لکه | Blob Analysis |
| تصحیحِ میدانِ روشنایی | Shading / Illumination Correction |
| توپُری | Solidity |
| حداقلِ غلظتِ مهارکنندگی | Minimum Inhibitory Concentration (MIC) |
| دایره‌ای‌بودن | Circularity |
| سرکوبِ بیشینه‌ی غیرحداکثری | Non-Maximum Suppression (NMS) |
| قطعه‌بندیِ آبخیز | Watershed Segmentation |
| قطعیت | Determinism |
| لَونِ باکتریایی | Bacterial Lawn |
| مقاومتِ ضدمیکروبی | Antimicrobial Resistance (AMR) |
| ناحیه‌ی عدمِ‌قطعیتِ فنی | Area of Technical Uncertainty (ATU) |
| نقطه‌ی قطع | Breakpoint |
| هاله‌ی مهار | Zone of Inhibition |

# فصل اول: مقدمه

## ۱-۱- زمینه‌ی پژوهش

مقاومتِ ضدمیکروبی (Antimicrobial Resistance – AMR) امروز یکی از جدی‌ترین تهدیدهای سلامتِ عمومی در سطحِ جهانی به شمار می‌رود. بر پایه‌ی جامع‌ترین برآوردِ منتشرشده تا امروز، در سالِ ۲۰۱۹ حدودِ ۴٫۹۵ میلیون مرگ در جهان با مقاومتِ ضدمیکروبیِ باکتریایی مرتبط بوده و از این میان ۱٫۲۷ میلیون مرگ مستقیماً منتسب به آن است؛ رقمی که مقاومتِ ضدمیکروبی را در زمره‌ی مهم‌ترین علل مرگ در جهان قرار می‌دهد [1]. همین مطالعه نشان می‌دهد بارِ این پدیده در مناطقِ با منابعِ محدود به‌مراتب سنگین‌تر است و یکی از ریشه‌های اصلیِ آن، کمبودِ ظرفیتِ آزمایشگاه‌های میکروب‌شناسی و ضعفِ سامانه‌های گردآوریِ داده در این مناطق است [1].

سازوکارِ اصلیِ مقابله با این روند، تجویزِ هدفمند و مبتنی بر شواهدِ آزمایشگاهیِ آنتی‌بیوتیک است. تجویزِ تجربی (Empirical) و طیف‌گسترده — یعنی انتخابِ آنتی‌بیوتیک پیش از آن‌که الگوی حساسیتِ عاملِ بیماری‌زا مشخص شود — هم درمانِ بیمار را کم‌اثرتر می‌کند و هم خودْ محرکِ گسترشِ مقاومت است. حلقه‌ی واسط میانِ نمونه‌ی بالینی و تجویزِ درست، آزمونِ حساسیتِ ضدمیکروبی (Antimicrobial Susceptibility Testing – AST) است که در گفتارِ رایجِ آزمایشگاهی با نامِ آنتی‌بیوگرام (Antibiogram) شناخته می‌شود.

در سطحِ جهانی نیز شمارِ فزاینده‌ای از پژوهش‌ها به سمتِ استفاده از یادگیریِ ماشین برای تحلیلِ الگوهای مقاومت حرکت کرده‌اند — از پیش‌بینیِ الگوی حساسیتِ هر بیمار بر پایه‌ی داده‌های پرونده‌ی الکترونیکِ سلامت [9], [11] تا پیش‌بینیِ مقاومت از رویِ داده‌های ژنومیک [10]. نکته‌ی مهم آن است که تقریباً همه‌ی این کارها در لایه‌ی تفسیر عمل می‌کنند و ورودی‌شان داده‌ی از‌پیش‌خوانده‌شده و ساختاریافته است؛ حلقه‌ی مفقوده همچنان خودکارسازیِ خودِ عملِ خواندنِ نتیجه‌ی آزمونِ انتشار از دیسک از رویِ تصویر است.

## ۱-۲- آزمونِ آنتی‌بیوگرام به روشِ انتشار از دیسک

روشِ انتشار از دیسک (Disk Diffusion)، که به افتخارِ معرفی‌کنندگانش روشِ کربی–بائر (Kirby–Bauer) نیز نامیده می‌شود، از سالِ ۱۹۶۶ به‌عنوان یک روشِ استانداردشده معرفی شد [2] و تا امروز به‌سببِ سادگی، هزینه‌ی پایین و انعطاف‌پذیریِ بالا، پرکاربردترین روشِ سنجشِ حساسیتِ ضدمیکروبی در آزمایشگاه‌های بالینی باقی مانده است.

اصولِ کارِ آن چنین است: سوسپانسیونی از باکتریِ جداشده از نمونه‌ی بیمار به‌صورتِ یکنواخت روی سطحِ یک محیطِ کشتِ آگار پخش می‌شود؛ سپس دیسک‌های کاغذیِ کوچکی که هرکدام به مقدارِ مشخصی از یک آنتی‌بیوتیکِ معین آغشته شده‌اند، روی سطحِ آگار قرار می‌گیرند. در طولِ دوره‌ی گرم‌خانه‌گذاری (Incubation)، آنتی‌بیوتیک از دیسک به درونِ آگار نفوذ می‌کند و گرادیانی از غلظت پدید می‌آورد که هرچه از دیسک دور می‌شویم کاهش می‌یابد. اگر باکتری به آن آنتی‌بیوتیک حساس باشد، در ناحیه‌ای که غلظتْ بالاتر از حدِّ مهارکنندگی است رشدی صورت نمی‌گیرد و یک ناحیه‌ی شفافِ بدونِ رشد پیرامونِ دیسک شکل می‌گیرد که به آن هاله‌ی مهار (Zone of Inhibition) گفته می‌شود.

اندازه‌ی این هاله، یعنی قطرِ آن بر حسبِ میلی‌متر، کمیتِ خروجیِ آزمون است. هرچه باکتری حساس‌تر باشد هاله بزرگ‌تر و هرچه مقاوم‌تر باشد هاله کوچک‌تر است؛ در موردِ باکتریِ کاملاً مقاوم، هیچ هاله‌ای تشکیل نمی‌شود و رشدِ باکتری تا خودِ لبه‌ی دیسک ادامه می‌یابد. سرانجام این قطر با مراجعه به جدول‌های استانداردِ نقطه‌ی قطع (Breakpoint Tables) — که در اروپا توسطِ کمیته‌ی EUCAST تدوین و سالانه به‌روزرسانی می‌شوند [3], [4] — به یکی از سه دسته‌ی تفسیریِ زیر تبدیل می‌گردد:

• حساس (Susceptible – S)

• حساس در معرضِ افزایشِ دوز / نیمه‌حساس (Intermediate – I)

• مقاوم (Resistant – R)

آنچه در نهایت به دستِ پزشکِ معالج می‌رسد همین سه‌گانه است، و کیفیتِ آن به‌طورِ مستقیم به دقتِ اندازه‌گیریِ قطرِ هاله وابسته است. از این‌رو، هر خطایی در گامِ اندازه‌گیری می‌تواند مسیرِ درمانِ بیمار را تغییر دهد.

## ۱-۳- بیانِ مسئله

با وجودِ نقشِ حیاتیِ آنتی‌بیوگرام در تصمیم‌گیریِ بالینی، در بسیاری از آزمایشگاه‌ها این آزمون همچنان به‌صورتِ دستی و بر پایه‌ی مشاهده‌ی کارشناس خوانده می‌شود: کارشناس با چشمِ خود مرزِ هاله را تشخیص می‌دهد و قطرِ آن را با خط‌کش یا کولیس اندازه می‌گیرد. این شیوه‌ی خوانش، محدودیت‌های مهمی دارد:

الف) وابستگی به تجربه‌ی فردِ آزمایشگر. مرزِ هاله در بسیاری از موارد یک لبه‌ی تیز و قطعی نیست، بلکه گذاری تدریجی از ناحیه‌ی شفاف به لَونِ (Lawn) باکتریایی است. تعیینِ این‌که «رشد دقیقاً از کجا آغاز می‌شود» یک قضاوتِ بصری است که میانِ دو کارشناسِ متفاوت — و حتی برای یک کارشناس در دو نوبتِ متفاوت — می‌تواند فرق کند. این تغییرپذیریِ بین‌اپراتوری (Inter-operator Variability) یکی از نقدهای شناخته‌شده و مستندِ واردشده بر روشِ انتشار از دیسک است [5].

ب) خطاهای انسانی در اندازه‌گیری و تفسیرِ نتایج. خوانشِ دستی شاملِ چند گامِ مستعدِ خطاست: قرائتِ عددی از رویِ خط‌کش، رونویسیِ آن در دفترِ کار یا سامانه‌ی رایانه‌ای، و سپس یافتنِ ردیفِ درست در جدولِ نقطه‌ی قطع. خطا در هر یک از این گام‌ها می‌تواند به تفسیرِ نادرستِ S/I/R منجر شود. پیچیدگیِ خوانشِ تفسیری (Interpretative Reading) خود به‌عنوان یک عاملِ مستقلِ دشواری در ادبیاتِ موضوع شناسایی شده است [5].

ج) زمان‌بَر بودنِ فرآیند در آزمایشگاه‌های پرتراکم. هر پلیت ممکن است شش تا دوازده دیسک داشته باشد و هر آزمایشگاهِ فعال روزانه ده‌ها پلیت را پردازش می‌کند. اندازه‌گیریِ تک‌تکِ این هاله‌ها با کولیس، زمانِ قابلِ‌توجهی از نیرویِ انسانیِ متخصص را اشغال می‌کند — زمانی که می‌توانست صرفِ کارهایی شود که واقعاً به قضاوتِ تخصصی نیاز دارند [نیازمندِ منبع: ن-۲].

د) دشواریِ کنترلِ کیفیت و استانداردسازیِ بین‌آزمایشگاهی. وقتی خروجیِ آزمون حاصلِ قضاوتِ بصریِ یک فرد باشد، سنجشِ سازگاریِ نتایج میانِ دو آزمایشگاهِ متفاوت — یا حتی ممیزیِ گذشته‌نگرِ یک نتیجه‌ی خاص — دشوار می‌شود، چون هیچ ردِّ عینی و بازتولیدپذیری از فرآیندِ خوانش باقی نمی‌ماند. استانداردِ EUCAST خود بر دقت، تکرارپذیری و کنترلِ کیفیتِ این آزمون تاکیدِ ویژه دارد [3].

### ۱-۳-۱- ضرورتِ خودکارسازی و شکافِ موجود

راهِ‌حلِ طبیعیِ این چهار محدودیت، خودکارسازیِ گامِ خوانش با استفاده از پردازشِ تصویر است. این ایده تازه نیست؛ نخستین گزارش‌های تحلیلِ تصویرِ رایانه‌ای برای اندازه‌گیریِ خودکارِ قطرِ هاله به دهه‌ی ۱۹۹۰ بازمی‌گردد و از همان آغاز توافقِ قابلِ‌قبولی با خوانشِ کارشناس نشان داده است [7]. کارهای بعدی نیز ابزارهایی با دقتِ روزافزون عرضه کرده‌اند [6], [5].

با این حال، دو شکافِ عملی همچنان پابرجاست:

۱. سامانه‌های تجاریِ خوانشِ خودکار معمولاً دستگاه‌هایی گران‌قیمت با نرم‌افزارِ بسته و اختصاصی‌اند که استقرارشان مستلزمِ تغییراتِ محسوس در چیدمان و گردشِ کارِ آزمایشگاه است؛ همین امر دسترسیِ آزمایشگاه‌های کوچک و کم‌بودجه به آن‌ها را محدود می‌کند [6].

۲. رویکردهای مبتنی بر یادگیریِ عمیق، هرچند نتایجِ چشمگیری گزارش کرده‌اند [5]، عموماً به مجموعه‌داده‌ی برچسب‌خورده‌ی حجیم نیاز دارند و کارکردشان به شرایطِ تصویربرداریِ نزدیک به داده‌ی آموزشی وابسته است؛ افزون بر این، ماهیتِ جعبه‌سیاهِ آن‌ها در یک کاربردِ پزشکیِ نیازمندِ قابلیتِ ممیزی (Auditability) یک محدودیتِ جدی محسوب می‌شود.

بنابراین جای یک سامانه‌ی کم‌هزینه، مستقل از تجهیزاتِ اختصاصی، و کاملاً تفسیرپذیر که بتواند از رویِ یک عکسِ ساده‌ی گرفته‌شده با دوربینِ تلفنِ همراه کار کند، همچنان خالی است. پژوهشِ حاضر دقیقاً به این شکاف می‌پردازد.

## ۱-۴- اهدافِ پژوهش

اهدافِ این پروژه در پروپوزالِ مصوب به شرحِ زیر تعریف شده‌اند. در جدولِ ۱-۱، در کنارِ هر هدف، وضعیتِ واقعیِ تحققِ آن در پایانِ این پژوهش نیز به‌صراحت آمده است. این شفافیت عامدانه است: بخشی از این اهداف به‌طورِ کامل محقق شده‌اند، بخشی نیمه‌محقق مانده‌اند و یکی از آن‌ها اصلاً پیاده‌سازی نشده است. جزئیاتِ فنیِ هر مورد و دلایلِ آن در فصل‌های ۳ تا ۶ به‌تفصیل بررسی می‌شود.

جدول ۱-۱: اهدافِ مصوبِ پروپوزال و وضعیتِ تحققِ آن‌ها

| # | هدفِ مصوب | وضعیت | ارجاع |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | طراحیِ الگوریتم‌های پردازشِ تصویر برای شناساییِ خودکارِ دیسک‌های آنتی‌بیوتیک و هاله‌های مهاری | ✅ محقق‌شده | فصل ۳، فصل ۵ |
| ۲ | اندازه‌گیریِ دقیقِ قطرِ هاله‌ی مهاری و تبدیلِ آن به واحدِ میلی‌متر | ⚠️ محقق‌شده با دقتِ محدود | بخش ۳-۸، فصل ۵، بخش ۶-۲ |
| ۳ | پیاده‌سازیِ سامانه‌ی تشخیصِ خودکارِ خطاهای رایجِ آزمون (کنترلِ کیفیت) | ⚠️ نیمه‌محقق | بخش ۳-۷، بخش ۶-۵ |
| ۴ | طبقه‌بندیِ نتایج به سه گروهِ S، I و R بر اساسِ جدول‌های استانداردِ EUCAST | ❌ محقق‌نشده | بخش ۶-۶-۲ |
| ۵ | توسعه‌ی یک نرم‌افزارِ کاربردیِ قابلِ‌استفاده در محیطِ آزمایشگاهی | ⚠️ نیمه‌محقق | بخش ۴-۲۲ |
| ۶ | کاهشِ وابستگی به خوانشِ دستی و افزایشِ دقت و تکرارپذیریِ نتایج | ✅ محقق‌شده (تکرارپذیری) / ⚠️ جزئی (دقت) | بخش ۵-۶، فصل ۶ |
| ۷ | فراهم‌سازیِ بسترِ توسعه‌ی سامانه‌های هوشمندِ آزمایشگاهی در آینده | ✅ محقق‌شده | بخش ۳-۲، بخش ۶-۷ |

توضیحِ کوتاهِ هر وضعیت:

• هدفِ ۲ (⚠️): سامانه قطرِ هاله را بر حسبِ میلی‌متر گزارش می‌دهد و خطای آن به‌صورتِ کمّی سنجیده شده است، اما این خطا (میانگینِ قدرمطلقِ خطا برابرِ ۵٫۵۰ میلی‌متر) هنوز در سطحِ دقتِ لازم برای جایگزینیِ کاملِ خوانشِ کارشناس نیست. تحلیلِ کاملِ آن در فصل‌های ۵ و ۶ آمده است.

• هدفِ ۳ (⚠️): سامانه یک ماژولِ اختصاصی برای شناساییِ رخدادهای غیرعادیِ درونِ هاله (مانند کلونیِ مقاومِ نقطه‌ای یا حبابِ هوا) دارد، اما این ماژول هنوز روی نمونه‌ی واقعیِ دارای چنین رخدادی اعتبارسنجی نشده و سایرِ خطاهای رایجِ آزمون (مانند غلظتِ نادرستِ سوسپانسیون یا ضخامتِ نایکنواختِ آگار) پوشش داده نمی‌شوند.

• هدفِ ۴ (❌): این هدف پیاده‌سازی نشده است. اسنادِ مرجعِ EUCAST در ریپازیتوریِ پروژه موجودند و در مرحله‌ی تحقیق از آن‌ها استفاده شده، اما گامِ نهاییِ تبدیلِ قطر به دسته‌ی S/I/R به کد متصل نشده است. این مهم‌ترین کارِ آینده‌ی پروژه است و در بخش ۶-۶-۲ به‌تفصیل بحث می‌شود.

• هدفِ ۵ (⚠️): سامانه به‌صورتِ یک نوت‌بوکِ ماژولار، یک اسکریپتِ پایتونیِ هم‌ارز، و یک ابزارِ پردازشِ دسته‌ای در دسترس است و روی پوشه‌ای از تصاویر اجرا می‌شود؛ اما هنوز یک واسطِ کاربریِ گرافیکیِ آماده برای کاربرِ نهاییِ آزمایشگاه ندارد.

• هدفِ ۶ (✅/⚠️): تکرارپذیری به‌طورِ کامل محقق شده — سامانه قطعی (Deterministic) است و اجرای مجددِ آن روی یک ماشینِ کاملاً مستقل نتایجِ عددیِ یکسان تولید کرد (بخش ۵-۶). افزایشِ دقت اما مشروط به بهبودهای فصل ۶ است.

## ۱-۵- نوآوری‌ها و مشارکت‌های پژوهش

مشارکت‌های اصلیِ این پایان‌نامه را می‌توان در پنج محور خلاصه کرد:

۱) یک پایپ‌لاینِ سرتاسری و کاملاً کلاسیکِ بینایی ماشین. سامانه‌ی ارائه‌شده از یک عکسِ خامِ تلفنِ همراه — که می‌تواند بیش از یک ظرفِ پتری را هم‌زمان در قاب داشته باشد — تا گزارشِ عددیِ نهاییِ هر دیسک را بدونِ هیچ مداخله‌ی انسانی طی می‌کند: تشخیصِ ظرفِ پتری ← تشخیصِ دیسک‌ها ← مرزیابیِ هاله ← تشخیصِ رخدادهای غیرعادی ← گزارشِ میلی‌متری.

۲) اصلِ معماریِ «همه‌ی پارامترها نسبی‌اند». در سراسرِ سامانه هیچ آستانه، کرنلِ ریخت‌شناسی، شعاعِ جست‌وجو یا حتی سقفِ شمارشی به‌صورتِ مقدارِ مطلقِ پیکسلی تعریف نشده است؛ هر کمیت نسبت به قطرِ ظرفِ پتری یا قطرِ دیسک بیان می‌شود. پیامدِ عملیِ این تصمیم آن است که سامانه بدونِ هیچ بازتنظیم یا آموزشِ مجددی روی دوربین، فاصله، شدتِ نور و رزولوشنِ متفاوت کار می‌کند. این اصل در بخش ۳-۲-۱ به‌عنوانِ یک مشارکتِ روش‌شناختیِ مستقل مطرح می‌شود.

۳) یک روشِ ارزیابیِ مصون از دورِ باطل. در ساختِ مجموعه‌داده‌ی مرجع، مکان‌یابیِ دیسک‌ها عامداً با یک الگوریتمِ ساده و کاملاً مستقل انجام شد، نه با پایپ‌لاینی که قرار بود ارزیابی شود. اگر همان سامانه‌ی تحتِ ارزیابی در تعریفِ «حقیقتِ زمینی» دخالت می‌کرد، هر خطای سیستماتیکِ آن به‌جای آن‌که آشکار شود، در خودِ مرجع جذب و پنهان می‌شد. جزئیات در بخش ۵-۱-۲.

۴) مستندسازیِ نظام‌مندِ طراحی‌های ردشده. در طولِ توسعه، بیش از ده معماریِ جایگزین برای بخش‌های مختلفِ سامانه طراحی، پیاده‌سازی و با آزمایشِ تجربیِ مقایسه‌ای رد شدند. این نتایجِ منفی — همراه با دلیلِ عددیِ ردشدنِ هرکدام — در بخش ۳-۹ گرد آمده‌اند. چنین مستندسازی‌ای نشان می‌دهد طراحیِ نهایی حاصلِ آزمایش بوده، نه نخستین ایده‌ای که به ذهن رسیده است.

۵) بازتولیدپذیریِ اثبات‌شده. کلِ سامانه قطعی طراحی شده و نتایجِ ارزیابیِ کمّیِ آن روی یک ماشینِ دوم و کاملاً بی‌ارتباط، با نصبِ تازه‌ی مفسر و بدونِ هیچ محیطِ مشترک، عیناً بازتولید شد.

## ۱-۶- محدوده‌ی پژوهش

برای جلوگیری از هرگونه برداشتِ اغراق‌آمیز، محدوده‌ی این کار در همین آغاز به‌صراحت مشخص می‌شود.

آنچه انجام شده است: طراحی و پیاده‌سازیِ کاملِ زنجیره‌ی پردازشِ تصویر از عکسِ خام تا گزارشِ قطرِ هاله بر حسبِ میلی‌متر؛ به‌همراهِ یک ارزیابیِ کمّیِ مستقل روی ۹۳ دیسک در ۱۱ تصویرِ واقعی.

آنچه انجام نشده است: دو موردِ زیر — که هر دو در عنوانِ مصوبِ پروژه حضور دارند — در پیاده‌سازیِ فعلی محقق نشده‌اند و در فصل ۶ با استدلالِ فنیِ کامل بررسی می‌شوند:

• یادگیریِ ماشین. پیاده‌سازیِ فعلی هیچ مدلِ یادگیرنده‌ای ندارد و کاملاً بر بینایی ماشینِ کلاسیک و قطعی استوار است. چنان‌که در بخش ۳-۳ استدلال خواهد شد، این یک تصمیمِ آگاهانه‌ی معماری بوده است، نه ناتوانی در پیاده‌سازی.

• طبقه‌بندیِ S/I/R مطابقِ EUCAST. سامانه در حالِ حاضر قطر را بر حسبِ میلی‌متر گزارش می‌دهد و گامِ تبدیلِ آن به دسته‌ی تفسیری را انجام نمی‌دهد.

افزون بر این، مجموعه‌ی ارزیابیِ کمّی (۱۱ تصویر) یک توصیفِ اولیه‌ی دقت است، نه یک اعتبارسنجیِ بالینیِ قطعی؛ و خوانشِ مرجع توسطِ یک کارشناس و در یک نوبت انجام شده، لذا تکرارپذیریِ خودِ خوانشِ دستی سنجیده نشده است.

## ۱-۷- ساختارِ پایان‌نامه

ادامه‌ی این نوشتار به شرحِ زیر سازمان یافته است:

فصلِ دوم مبانیِ نظریِ لازم را در دو حوزه فراهم می‌کند: از یک سو میکروب‌شناسیِ آزمونِ حساسیت، سازوکارِ تشکیلِ هاله و ساختارِ استانداردِ EUCAST؛ و از سوی دیگر مفاهیمِ پردازشِ تصویرِ به‌کاررفته در این پژوهش. سپس مرورِ نظام‌مندی بر کارهای پیشین ارائه و شکافِ پژوهشیِ این کار مشخص می‌شود.

فصلِ سوم روشِ پیشنهادی را تشریح می‌کند: معماریِ کلیِ سامانه، چهار اصلِ طراحیِ حاکم بر آن، توجیهِ فنیِ انتخابِ رویکردِ کلاسیک، و شرحِ الگوریتمیِ هر یک از چهار مرحله‌ی اصلیِ پردازش. این فصل با جدولِ جامعِ طراحی‌های آزموده و کنارگذاشته‌شده به پایان می‌رسد.

فصلِ چهارم به جزئیاتِ پیاده‌سازی می‌پردازد و خروجیِ بصریِ واقعیِ هر ماژول را روی سه تصویرِ نماینده با درجاتِ متفاوتِ دشواری نمایش می‌دهد.

فصلِ پنجم روشِ ساختِ مجموعه‌داده‌ی مرجع، پروتکلِ ارزیابی و نتایجِ کمّی را ارائه می‌کند و به بازتولیدِ مستقلِ آن‌ها می‌پردازد.

فصلِ ششم نتایج را تفسیر می‌کند، الگوهای خطا را ریشه‌یابی می‌نماید، محدودیت‌های شناخته‌شده را به‌صراحت برمی‌شمارد، دو شکافِ یادشده در بخش ۱-۶ را با استدلالِ فنی بررسی می‌کند و مسیرهای کارِ آینده را به ترتیبِ اولویت پیشنهاد می‌دهد.

# فصل دوم: مبانیِ نظری و مرورِ ادبیات

این فصل دو پیش‌نیازِ متفاوت را فراهم می‌کند. بخشِ نخست (۲-۱ و ۲-۲) به مسئله می‌پردازد: سازوکارِ زیستیِ آزمونِ حساسیت، معنای دقیقِ کمیتی که قرار است اندازه‌گیری شود، و تعریفِ رسمیِ استاندارد از آن. بخشِ دوم (۲-۳) به ابزار می‌پردازد: مفاهیمِ پردازشِ تصویر و بینایی ماشین که در فصل‌های ۳ و ۴ به‌کار گرفته می‌شوند. سرانجام بخشِ ۲-۴ کارهای پیشین را مرور و شکافی را که این پژوهش هدف گرفته مشخص می‌کند، و بخشِ ۲-۵ روشِ آماریِ سنجشِ توافق را که در فصل ۵ استفاده می‌شود معرفی می‌نماید.

## ۲-۱- مبانیِ آزمونِ حساسیتِ ضدمیکروبی

### ۲-۱-۱- حداقلِ غلظتِ مهارکنندگی

کمیتِ بنیادین در سنجشِ حساسیتِ یک باکتری به یک آنتی‌بیوتیک، حداقلِ غلظتِ مهارکنندگی (Minimum Inhibitory Concentration – MIC) است: کمترین غلظتی از آن آنتی‌بیوتیک که رشدِ قابلِ‌مشاهده‌ی باکتری را به‌طورِ کامل متوقف می‌کند. MIC معمولاً بر حسبِ میلی‌گرم بر لیتر (mg/L) بیان می‌شود و روشِ مرجعِ تعیینِ آن، رقّت در محیطِ آبگوشتی (Broth Microdilution) طبقِ استانداردِ ISO 20776-1 است [3].

روشِ رقّت اما در عملِ روزمره‌ی آزمایشگاهی محدودیت دارد: برای هر آنتی‌بیوتیک به یک سریِ رقّتِ جداگانه نیاز است، آماده‌سازی‌اش وقت‌گیر است و هزینه‌ی موادِ مصرفیِ آن برای غربالگریِ هم‌زمانِ ده آنتی‌بیوتیکِ مختلف روی یک نمونه بالا می‌رود. اینجاست که روشِ انتشار از دیسک وارد می‌شود.

نکته‌ی مهمی که استانداردِ EUCAST خود بر آن تاکید دارد این است که حتی MIC نیز یک عددِ قطعی نیست؛ به بیانِ صریحِ سندِ مرجع، هر اندازه‌گیری تحتِ تاثیرِ تغییرپذیریِ تصادفی و گاه سیستماتیک قرار دارد و «در بهترین شرایط، یک MIC برابرِ ۱٫۰ mg/L باید به‌عنوانِ مقداری بینِ ۰٫۵ تا ۲٫۰ mg/L در نظر گرفته شود» [3]. این نکته در فصل ۶ هنگامِ تفسیرِ خطای سامانه‌ی پیشنهادی دوباره اهمیت پیدا می‌کند: مرجعی که با آن مقایسه می‌شویم، خودْ خالی از عدمِ‌قطعیت نیست.

### ۲-۱-۲- روشِ انتشار از دیسک

روشِ انتشار از دیسک یا کربی–بائر در سالِ ۱۹۶۶ به‌عنوان یک روشِ استانداردشده معرفی شد [2]. مراحلِ اجرای آن، مطابقِ روشِ استانداردشده‌ی EUCAST، چنین است [3]:

۱. آماده‌سازیِ تلقیح (Inoculum): سوسپانسیونی از باکتریِ خالصِ جداشده با کدورتِ استاندارد (معادلِ ۰٫۵ مک‌فارلند) تهیه می‌شود.

۲. کشتِ سطحی: این سوسپانسیون به‌طورِ یکنواخت روی سطحِ آگارِ مولر–هینتون پخش می‌شود، به‌گونه‌ای که پس از رشد یک لَونِ (Lawn) پیوسته و همگن پدید آید.

۳. قرارگیریِ دیسک‌ها: دیسک‌های کاغذیِ آغشته به مقدارِ مشخصی از هر آنتی‌بیوتیک روی سطح قرار می‌گیرند.

۴. گرم‌خانه‌گذاری: پلیت در دمای ۳۵±۱ درجه‌ی سلسیوس و به‌مدتِ ۱۸±۲ ساعت در هوا نگهداری می‌شود.

۵. خوانش: قطرِ هاله‌ی مهار اندازه‌گیری و با جدولِ نقطه‌ی قطع مقایسه می‌شود.

توجه: شرایطِ بالا تعریفِ استاندارد است. پژوهشِ حاضر بر تحلیلِ تصویرِ پلیتِ آماده تمرکز دارد و مراحلِ آزمایشگاهیِ تهیه‌ی نمونه در محدوده‌ی این کار قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین در فصل‌های بعد هیچ ادعایی درباره‌ی نوعِ باکتری، محیطِ کشت یا شرایطِ گرم‌خانه‌گذاریِ نمونه‌های استفاده‌شده مطرح نمی‌شود. این نکته در بخشِ محدودیت‌ها (۶-۵) نیز صریحاً بیان شده است.

### ۲-۱-۳- سازوکارِ تشکیلِ هاله و پیوندِ آن با MIC

پس از قرارگرفتنِ دیسک روی آگارِ مرطوب، مولکول‌های آنتی‌بیوتیک به‌صورتِ شعاعی در ژلِ آگار نفوذ می‌کنند. این فرآیندْ گرادیانی از غلظت پدید می‌آورد که با فاصله از مرکزِ دیسک به‌صورتِ یکنواخت کاهش می‌یابد. هم‌زمان، باکتریِ کشت‌داده‌شده شروع به تکثیر می‌کند.

نتیجه‌ی رقابتِ این دو فرآیند، مرزی است که در آن غلظتِ محلیِ آنتی‌بیوتیک دقیقاً برابرِ MIC آن باکتری می‌شود: در درونِ این مرز غلظت بالاتر از MIC است و رشد مهار می‌شود؛ در بیرونِ آن غلظت پایین‌تر از MIC است و باکتری آزادانه رشد می‌کند و لَونِ مرئی را می‌سازد. بنابراین قطرِ هاله یک اندازه‌گیریِ غیرمستقیم از MIC است — هرچه باکتری حساس‌تر (MIC کوچک‌تر)، غلظتِ لازم برای مهار پایین‌تر و در نتیجه هاله بزرگ‌تر [نیازمندِ منبع: ن-۴].

سه ویژگیِ این پدیده برای طراحیِ الگوریتم اهمیتِ تعیین‌کننده دارند و در فصل ۳ به آن‌ها بازمی‌گردیم:

• هاله یک شیءِ فیزیکی نیست، یک اثرِ زیستی است. برخلافِ خودِ دیسک — که جسمی ساخته‌شده با قطرِ استاندارد و لبه‌ی تیزِ مشخص است — هاله ناحیه‌ای است که در آن چیزی رشد نکرده. مرزِ آن الزاماً دایره‌ی کامل نیست، لبه‌اش می‌تواند تدریجی و مبهم باشد، و ضخامتِ گذارش از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر فرق کند.

• هاله‌ها با یکدیگر و با محیط تداخل دارند. اگر دو دیسک نزدیکِ هم باشند، هاله‌هایشان به یکدیگر می‌رسند و مرزِ مشترکی می‌سازند؛ و اگر دیسکی نزدیکِ لبه‌ی پلیت باشد، هاله‌اش به دیواره‌ی ظرف برخورد می‌کند و ناقص می‌ماند.

• مرزِ هاله ذاتاً یک گذارِ یک‌طرفه و دائمی است. از نظرِ زیستی، وقتی چگالیِ لَونِ همگن آغاز شد، دیگر با دور شدنِ بیشتر از دیسک به حالتِ «بدونِ رشد» بازنمی‌گردد. این خاصیتِ به‌ظاهر بدیهی، در بخشِ ۳-۶-۳ به یک معیارِ الگوریتمیِ تعیین‌کننده تبدیل می‌شود.

## ۲-۲- استانداردِ EUCAST

### ۲-۲-۱- جایگاه و ساختارِ سند

کمیته‌ی اروپاییِ آزمونِ حساسیتِ ضدمیکروبی (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing – EUCAST) مرجعی است که جدول‌های نقطه‌ی قطع را تدوین و سالانه بازنگری می‌کند. نسخه‌ی مورد استفاده در این پژوهش، نسخه‌ی ۱۶٫۰ است که از ابتدای سالِ ۲۰۲۶ اعتبار دارد [3]، به‌همراهِ سندِ مکملِ دوزهای مورد استفاده در تعریفِ نقاطِ قطع [4].

این سند برای هر گروهِ ارگانیسم (مانند Enterobacterales، Pseudomonas spp.، Staphylococcus spp. و غیره) یک جدولِ جداگانه دارد که در آن، به‌ازای هر آنتی‌بیوتیک، چهار کمیتِ کلیدی آمده است: نقطه‌ی قطعِ MIC برای S، نقطه‌ی قطعِ MIC برای R، محتوای دیسک بر حسبِ میکروگرم، و نقاطِ قطعِ متناظرِ قطرِ هاله بر حسبِ میلی‌متر.

جدول ۲-۱: نمونه‌ای از ساختارِ جدولِ نقطه‌ی قطعِ EUCAST (بخشی از جدولِ Enterobacterales، نسخه‌ی ۱۶٫۰) [3]

| آنتی‌بیوتیک | MIC: S ≤ (mg/L) | MIC: R > (mg/L) | محتوای دیسک (µg) | قطرِ هاله: S ≥ (mm) | قطرِ هاله: R < (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cefepime | ۱ | ۴ | ۳۰ | ۲۷ | ۲۴ |
| Cefiderocol | ۲ | ۲ | ۳۰ | ۲۳ | ۲۳ |
| Cefalexin (UTI بدونِ عارضه) | ۱۶ | ۱۶ | ۳۰ | ۱۴ | ۱۴ |

این جدول دو نکته‌ی مهم را نشان می‌دهد. نخست آن‌که آستانه‌ها بر حسبِ میلی‌متر و با گامِ کوچک تعریف شده‌اند — برای Cefepime، فاصله‌ی میانِ آستانه‌ی S و آستانه‌ی R تنها ۳ میلی‌متر است. دوم آن‌که وقتی آستانه‌ی S و R یکسان باشند (مانند Cefiderocol و Cefalexin در این نمونه)، دسته‌ی I اصلاً وجود ندارد و نتیجه دوگانه می‌شود [3].

### ۲-۲-۲- سه دسته‌ی تفسیری: S، I و R

تعریفِ رسمیِ EUCAST از سه دسته‌ی حساسیت چنین است [3]:

S — حساس، رژیمِ دوزِ استاندارد: یک میکروارگانیسم در دسته‌ی «حساس با رژیمِ دوزِ استاندارد» قرار می‌گیرد هنگامی که احتمالِ موفقیتِ درمانی با استفاده از یک رژیمِ دوزِ استانداردِ آن دارو بالا باشد.

I — حساس، در معرضِ افزایشِ دوز: یک میکروارگانیسم در دسته‌ی «حساس در معرضِ افزایشِ دوز» قرار می‌گیرد هنگامی که احتمالِ موفقیتِ درمانی بالا باشد، به این دلیل که میزانِ در معرض قرارگرفتنِ ارگانیسم با تنظیمِ رژیمِ دوز یا از طریقِ غلظتِ دارو در محلِ عفونت افزایش می‌یابد.

R — مقاوم: یک میکروارگانیسم در دسته‌ی «مقاوم» قرار می‌گیرد هنگامی که احتمالِ شکستِ درمانی حتی در صورتِ افزایشِ میزانِ در معرض قرارگرفتن نیز بالا باشد.

نکته‌ی مهمِ اصطلاح‌شناختی: از بازنگریِ سالِ ۲۰۱۹ به بعد، حرفِ I دیگر به معنای «نیمه‌حساس» یا Intermediate به مفهومِ قدیمیِ آن نیست، بلکه به معنای «حساس در معرضِ افزایشِ دوز» است. این تغییر، معنای بالینیِ دسته‌ی میانی را از «نامشخص» به «قابلِ‌درمان با دوزِ بالاتر» جابه‌جا کرده است.

### ۲-۲-۳- پروتکلِ رسمیِ خواندنِ مرزِ هاله

مهم‌ترین جمله‌ی این سند برای پژوهشِ حاضر، دستورالعملِ خوانش است که در بخشِ «Disk diffusion» هر ارگانیسم تکرار می‌شود. متنِ عینیِ آن در جدولِ Enterobacterales چنین است [3]:

"Unless otherwise stated, read zone edges as the point showing no growth viewed from the back of the plate against a dark background illuminated with reflected light."

«مگر آن‌که خلافش ذکر شده باشد، لبه‌های هاله را به‌عنوانِ نقطه‌ای که هیچ رشدی نشان نمی‌دهد بخوانید، در حالی که پلیت از پشت و در برابرِ پس‌زمینه‌ای تیره و با نورِ بازتابی مشاهده می‌شود.»

این جمله دو الزامِ کاملاً متفاوت را در خود دارد که در این پایان‌نامه از هم تفکیک می‌شوند:

الف) معیارِ مرز — «نقطه‌ی نبودِ هیچ رشد». استاندارد، مرز را نه در نقطه‌ی میانیِ گذار و نه در تیزترین لبه، بلکه در جایی تعریف می‌کند که رشد به‌طورِ کامل غایب است. این تعریف مبنای مستقیمِ معیارِ «همگراییِ دائمی به پس‌زمینه» در بخشِ ۳-۶-۳ است و در بخشِ ۶-۴ به‌عنوانِ یک نقطه‌ی همراستاییِ طراحی با استاندارد بحث می‌شود.

ب) شرایطِ مشاهده — از پشتِ پلیت، پس‌زمینه‌ی تیره، نورِ بازتابی. این شرطِ دوم یک الزامِ تصویربرداری است، نه یک الزامِ الگوریتمی. چنان‌که در بخشِ ۶-۴ نشان داده می‌شود، تصاویرِ استفاده‌شده در این پژوهش با این پروتکل مطابقت ندارند و همین عدمِ تطابق می‌تواند بخشی از دشواری‌های مشاهده‌شده را توضیح دهد.

### ۲-۲-۴- ناحیه‌ی عدمِ‌قطعیتِ فنی

مفهومِ سومی که EUCAST معرفی می‌کند و برای این پژوهش اهمیتِ مستقیم دارد، ناحیه‌ی عدمِ‌قطعیتِ فنی (Area of Technical Uncertainty – ATU) است: بازه‌ای از مقادیرِ MIC یا قطرِ هاله که در آن، دسته‌بندیِ نتیجه مشکوک و غیرقابلِ‌اتکا تلقی می‌شود [3]. برای نمونه، در جدولِ Enterobacterales برای Cefiderocol بازه‌ی ATU برابرِ ۲۱ تا ۲۳ میلی‌متر تعریف شده است [3].

وجودِ خودِ این مفهوم در متنِ استاندارد، تاییدِ رسمیِ این واقعیت است که اندازه‌گیریِ قطرِ هاله ذاتاً همراه با عدمِ‌قطعیت است — حتی وقتی توسطِ یک کارشناسِ آموزش‌دیده و مطابقِ پروتکل انجام شود. سند برای مواجهه با نتایجِ درونِ ATU چند راهکارِ صریح پیشنهاد می‌کند، از جمله تنزلِ دسته‌ی حساسیت، گزارشِ نتیجه به‌همراهِ ذکرِ عدمِ‌قطعیت، یا اصلاً گزارش‌نکردنِ آن [3]. این چارچوب در فصل ۶ برای تفسیرِ معنایِ عملیِ خطای سامانه‌ی پیشنهادی به‌کار گرفته می‌شود.

## ۲-۳- مبانیِ پردازشِ تصویر و بینایی ماشین

این بخش مفاهیمی را معرفی می‌کند که در فصل‌های ۳ و ۴ به‌کار می‌روند. مرجعِ عمومیِ همه‌ی این مباحث، متنِ استانداردِ گونزالس و وودز [15] است و در مواردی که منبعِ اصلیِ روش وجود دارد، جداگانه ارجاع داده شده است.

### ۲-۳-۱- آستانه‌گذاریِ Otsu و بسطِ چندسطحیِ آن

آستانه‌گذاری ساده‌ترین شکلِ قطعه‌بندیِ تصویر است: انتخابِ مقداری مانند t که پیکسل‌ها را به دو دسته‌ی «پیش‌زمینه» و «پس‌زمینه» تقسیم کند. روشِ Otsu [14] این آستانه را به‌صورتِ خودکار و از رویِ خودِ هیستوگرامِ تصویر تعیین می‌کند، بدونِ نیاز به هیچ پارامترِ دستی.

اصلِ کارِ آن بیشینه‌سازیِ واریانسِ بین‌کلاسی است. اگر تصویر با آستانه‌ی t به دو کلاس تقسیم شود که به‌ترتیب دارای احتمالاتِ \omega_0(t) و \omega_1(t) و میانگین‌های \mu_0(t) و \mu_1(t) باشند، واریانسِ بین‌کلاسی چنین تعریف می‌شود:

$\sigma_b^2(t) = \omega_0(t)\,\omega_1(t)\,\bigl[\mu_0(t) - \mu_1(t)\bigr]^2$

و آستانه‌ی بهینه t^* = \arg\max_t \sigma_b^2(t) است. به بیانِ شهودی، Otsu آستانه‌ای را برمی‌گزیند که دو کلاسِ حاصل بیشترین جداییِ ممکن را از هم داشته باشند.

بسطِ چندسطحی (Multi-Otsu) همین اصل را به بیش از دو کلاس تعمیم می‌دهد: با انتخابِ k-1 آستانه، تصویر به k کلاس تقسیم می‌شود و واریانسِ بین‌کلاسی به‌صورتِ مجموعِ سهمِ همه‌ی کلاس‌ها بیشینه می‌گردد. در پژوهشِ حاضر (بخشِ ۳-۴-۳) از نسخه‌ی سه‌کلاسه استفاده می‌شود تا پس‌زمینه، آگار و برچسبِ روشنِ دیسک هم‌زمان از یکدیگر تفکیک شوند — تفکیکی که با یک آستانه‌ی دوکلاسه ممکن نیست.

### ۲-۳-۲- تصحیحِ میدانِ روشنایی

آستانه‌گذاریِ سراسری — چه Otsu و چه هر روشِ دیگر — یک فرضِ ضمنیِ مهم دارد: این‌که روشناییِ زمینه در سراسرِ تصویر یکنواخت باشد. در عکسِ واقعیِ گرفته‌شده با تلفنِ همراه این فرض تقریباً هرگز برقرار نیست؛ نورِ محیط از یک سو می‌تابد، بازتابی از سطحِ شیشه‌ای پلیت وجود دارد، و لنزِ دوربین معمولاً افتِ روشناییِ محیطی (Vignetting) به سمتِ گوشه‌ها دارد. نتیجه آن است که یک پیکسلِ آگار در گوشه‌ی تاریکِ تصویر ممکن است تیره‌تر از یک پیکسلِ پس‌زمینه در ناحیه‌ی روشن باشد و هیچ آستانه‌ی سراسریِ واحدی نتواند این دو را درست تفکیک کند. این یک محدودیتِ کلاسیک و شناخته‌شده‌ی آستانه‌گذاریِ سراسری است [15].

راهِ‌حلِ استانداردِ آن تصحیحِ میدانِ روشنایی (Shading Correction) است: نخست تخمینی صاف و بزرگ‌مقیاس از میدانِ روشنایی، I_{\text{illum}}، از خودِ تصویر ساخته می‌شود (معمولاً با یک فیلترِ گاوسیِ بسیار بزرگ‌تر از هر شیءِ واقعیِ موجود در قاب)، سپس اثرِ آن از تصویر حذف می‌گردد. دو صورتِ رایجِ این حذف عبارت‌اند از:

$\text{تقسیمی:}\quad I_{\text{corr}} = \frac{I}{I_{\text{illum}}} \qquad\qquad \text{تفریقی:}\quad I_{\text{corr}} = I - I_{\text{illum}} + \overline{I_{\text{illum}}}$

هرچند صورتِ تقسیمی از نظرِ مدلِ فیزیکیِ روشناییِ ضربی کلاسیک‌تر است، در نواحیِ بسیار تاریکِ تصویر مخرج به صفر نزدیک می‌شود و نویز را به‌شدت تقویت می‌کند. در بخشِ ۳-۴-۲ نشان داده می‌شود که این ناپایداریِ عددی در این پروژه به‌صورتِ تجربی مشاهده شد و منجر به انتخابِ صورتِ تفریقی گردید.

### ۲-۳-۳- عملگرهای ریخت‌شناسیِ ریاضی

ریخت‌شناسیِ ریاضی (Mathematical Morphology) خانواده‌ای از عملگرهاست که ساختارِ شکلیِ تصویر را با یک «عنصرِ ساختاری» (Structuring Element) با شکل و اندازه‌ی مشخص بررسی می‌کنند [15]. چهار عملگری که در این پژوهش به‌کار می‌روند:

• فرسایش (Erosion) و اتساع (Dilation): به‌ترتیب کوچک‌کردن و بزرگ‌کردنِ نواحیِ روشن.

• بازکردن (Opening) = فرسایش و سپس اتساع. اثرِ آن حذفِ ساختارهای روشنِ کوچک‌تر از عنصرِ ساختاری است، در حالی که ساختارهای بزرگ‌تر تقریباً دست‌نخورده می‌مانند.

• بستن (Closing) = اتساع و سپس فرسایش. اثرِ آن پرکردنِ حفره‌ها و شکاف‌های کوچکِ درونِ نواحیِ روشن است.

• تبدیلِ کلاهِ سفید (White Top-Hat) = تصویرِ اصلی منهای نتیجه‌ی بازکردنِ آن:

$\text{TopHat}(I) = I - \text{Open}(I)$

این تبدیل دقیقاً همان چیزی را باقی می‌گذارد که بازکردن حذف می‌کند: اجسامِ روشنِ کوچک‌تر از عنصرِ ساختاری. برای یافتنِ دیسک‌های سفیدِ کوچک روی زمینه‌ی وسیع‌ترِ آگار، این یک انتخابِ طبیعی است.

تمایزِ بازکردن در برابرِ مات‌کردنِ گاوسی یک نکته‌ی کلیدیِ این پژوهش است و در بخشِ ۳-۵-۱ به آن بازمی‌گردیم: مات‌کردن هم نویز و هم لبه‌ی واقعیِ اجسام را به یک اندازه نرم می‌کند، در حالی که بازکردن اجسامِ کوچک‌تر از کرنل را کاملاً حذف می‌کند و لبه‌ی اجسامِ بزرگ‌تر را تقریباً تیز نگه می‌دارد.

### ۲-۳-۴- تبدیلِ فاصله و قطعه‌بندیِ آبخیز

تبدیلِ فاصله (Distance Transform – DT) به هر پیکسلِ پیش‌زمینه در یک تصویرِ دودویی، فاصله‌اش تا نزدیک‌ترین پیکسلِ پس‌زمینه را نسبت می‌دهد. نتیجه یک تصویرِ سطحِ‌خاکستری است که در آن، مرکزِ هر شیء بیشترین مقدار را دارد. از این‌رو قله‌های محلیِ تبدیلِ فاصله تخمینی از مراکزِ اشیا و مقدارِ آن قله تخمینی از شعاعِ آن‌ها به دست می‌دهد.

قطعه‌بندیِ آبخیز (Watershed) تصویرِ سطحِ‌خاکستری را مانند یک چشم‌اندازِ توپوگرافیک در نظر می‌گیرد و آن را از نقاطِ کمینه به‌تدریج «پر می‌کند»؛ خطوطی که حوضه‌های آبریزِ مجاور را از هم جدا می‌کنند، مرزهای قطعه‌بندی می‌شوند [15]. کاربردِ کلاسیکِ آن جداسازیِ اشیای چسبیده به یکدیگر است: دو دایره‌ی مماس که در تصویرِ دودویی یک لکه‌ی واحد تشکیل می‌دهند، با آبخیزِ نشانگرمحور (Marker-based Watershed) که نشانگرهایش از قله‌های تبدیلِ فاصله می‌آیند، به دو ناحیه‌ی مجزا شکسته می‌شوند.

### ۲-۳-۵- تبدیلِ هافِ دایره‌ای

تبدیلِ هاف (Hough Transform) روشی برای یافتنِ شکل‌های پارامتریِ مشخص در تصویر است. در حالتِ دایره‌ای، هر دایره با سه پارامتر (x_c, y_c, r) توصیف می‌شود:

$(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 = r^2$

الگوریتم برای هر پیکسلِ لبه در تصویر، رأی‌هایی در فضای سه‌بعدیِ پارامترها انباشته می‌کند؛ نقاطی که بیشترین رأی را جمع می‌کنند، دایره‌های موجود در تصویر تلقی می‌شوند [15]. از آنجا که دیسک‌های آنتی‌بیوتیک اجسامی فیزیکی با شکلِ دایره‌ایِ دقیق و اندازه‌ی استاندارد هستند، تبدیلِ هاف برای یافتنِ آن‌ها انتخابی مناسب است — و چنان‌که در بخشِ ۳-۵-۲ خواهیم دید، در عمل نیز شاخه‌ی اصلی و قابلِ‌اعتمادِ تشخیصِ دیسک در این سامانه است.

با این حال، تبدیلِ هاف دو محدودیتِ عملیِ مهم دارد که هر دو در این پروژه مشاهده شدند: هزینه‌ی محاسباتیِ بالا روی تصاویرِ با رزولوشنِ زیاد، و حساسیت به کیفیتِ تصویرِ لبه‌ی ورودی — الگویی نویزی و پرلبه (مانندِ بازتابِ نور روی آگارِ مرطوب) می‌تواند خوشه‌ای از دایره‌های کاذب تولید کند.

### ۲-۳-۶- تحلیلِ لکه و معیارهای هندسیِ شکل

تحلیلِ لکه (Blob Analysis) رویکردی مکمل است: به‌جای جست‌وجوی یک شکلِ پارامتریِ از پیش‌تعریف‌شده، نخست تصویر دودویی می‌شود، سپس مؤلفه‌های همبند (Connected Components) استخراج و هرکدام بر پایه‌ی ویژگی‌های هندسی‌شان پذیرفته یا رد می‌شوند. سه معیارِ به‌کاررفته در این پژوهش:

$\text{دایره‌ای‌بودن (Circularity)} = \frac{4\pi A}{P^2}$

که در آن A مساحت و P محیطِ مؤلفه است. این کمیت برای دایره‌ی کامل برابرِ ۱ و برای شکل‌های کشیده یا دندانه‌دار کوچک‌تر است.

$\text{تُوپُری (Solidity)} = \frac{A}{A_{\text{convex hull}}}$

نسبتِ مساحتِ شکل به مساحتِ کوچک‌ترین پوششِ محدبِ آن؛ برای شکل‌های محدب برابرِ ۱ و برای شکل‌های دارای فرورفتگی کمتر است.

$\text{نسبتِ پرشدگی (Fill Ratio)} = \frac{A}{\pi r^2}$

نسبتِ مساحتِ واقعی به مساحتِ دایره‌ی برازش‌شده.

نکته‌ی مهمِ عملی — که در بخشِ ۳-۵-۵ نقشِ مرکزی پیدا می‌کند — این است که هر سه معیارِ بالا روی ماسکِ دودویی محاسبه می‌شوند و بنابراین به کیفیتِ همان دودویی‌سازی وابسته‌اند. اگر مرحله‌ی آستانه‌گذاری در ناحیه‌ای شکست بخورد، این معیارها می‌توانند یک دیسکِ کاملاً واقعی را نیز رد کنند.

### ۲-۳-۷- آمارِ مقاوم

آماره‌های کلاسیک مانند میانگین و انحرافِ‌معیار به داده‌های پرت (Outlier) بسیار حساس‌اند: یک پیکسلِ بسیار روشنِ ناشی از بازتاب می‌تواند میانگینِ یک ناحیه را جابه‌جا کند. آمارِ مقاوم (Robust Statistics) جایگزین‌هایی ارائه می‌دهد که تحتِ تاثیرِ چنین مقادیری قرار نمی‌گیرند:

• میانه به‌جای میانگین به‌عنوان معیارِ مرکز.

• انحرافِ مطلقِ میانه (Median Absolute Deviation – MAD) به‌جای انحرافِ‌معیار به‌عنوان معیارِ پراکندگی:

$\text{MAD}(X) = \operatorname{median}\bigl(\,\lvert x_i - \operatorname{median}(X)\rvert\,\bigr)$

در سراسرِ سامانه‌ی پیشنهادی، هرجا به تخمینِ «سطحِ نویز» نیاز باشد از این خانواده استفاده می‌شود، نه از انحرافِ‌معیارِ کلاسیک. با این حال، در بخشِ ۳-۶-۷ نشان داده می‌شود که خودِ انتخابِ مجموعه‌ی داده‌ای که MAD روی آن محاسبه می‌شود یک تصمیمِ طراحیِ حساس است و یکی از دشوارترین اشکالاتِ این پروژه دقیقاً از همین‌جا برخاست.

### ۲-۳-۸- سرکوبِ بیشینه‌ی غیرحداکثری

هنگامی که چند آشکارسازِ مستقل روی یک تصویر اجرا شوند، معمولاً چند کاندیدِ هم‌پوشان برای یک شیءِ واحد تولید می‌کنند. سرکوبِ بیشینه‌ی غیرحداکثری (Non-Maximum Suppression – NMS) رویه‌ی استانداردِ حلِ این مسئله است: کاندیدها بر اساسِ امتیازشان مرتب می‌شوند، بالاترین امتیاز پذیرفته می‌شود، و هر کاندیدِ دیگری که هم‌پوشانیِ آن با کاندیدِ پذیرفته‌شده از آستانه‌ای بیشتر باشد حذف می‌گردد؛ این روند تا پایانِ فهرست تکرار می‌شود. در سامانه‌ی این پژوهش، معیارِ هم‌پوشانی نسبتِ سطحِ مشترکِ دو دایره به مساحتِ دایره‌ی کوچک‌تر است.

## ۲-۴- مرورِ کارهای پیشین

### ۲-۴-۱- نسلِ نخست: تحلیلِ تصویرِ رایانه‌ای

ایده‌ی خودکارسازیِ خوانشِ آنتی‌بیوگرام دستِ‌کم به سالِ ۱۹۹۴ بازمی‌گردد. گاوُی و همکاران [7] سامانه‌ای برای تشخیص و اندازه‌گیریِ خودکارِ قطرِ هاله ارائه کردند که در آن مرزِ هر هاله با یک روشِ تشخیصِ لبه مبتنی بر آزمونِ t استیودنت و دانشِ پیشین درباره‌ی هندسه و چگالیِ نوریِ صحنه استخراج می‌شد. ارزیابیِ آن‌ها بر رویِ حدودِ ۶۰۰ هاله و در مقایسه با یک مشاهده‌گرِ آموزش‌دیده، ضریبِ کاپای ۰٫۸۴ (توافقِ نزدیک) به دست داد [7].

دو نکته درباره‌ی این کارِ پیشگام برای پژوهشِ حاضر آموزنده است. نخست آن‌که رویکردِ آن آماری بود (آزمونِ فرض روی تفاوتِ شدت) نه صرفاً مبتنی بر گرادیان — همان فلسفه‌ای که در بخشِ ۳-۶-۳ دنبال می‌شود. دوم آن‌که ارزیابی از همان ابتدا در برابرِ خوانشِ کارشناس و با یک آماره‌ی توافق انجام شده است، نه صرفاً با نمایشِ چند نمونه‌ی موفق.

### ۲-۴-۲- ابزارهای متن‌بازِ مبتنی بر گردشِ کارِ کارشناس

مهم‌ترین نمونه‌ی این دسته AntibiogramJ است [6]؛ ابزاری متن‌باز، رایگان و مستقل از سکو که با پیاده‌سازی بر پایه‌ی Java و ImageJ، فرآیندِ خوانش را نیمه‌خودکار می‌کند. نویسندگانِ آن انگیزه‌ی کارشان را صریحاً چنین بیان می‌کنند که اندازه‌گیریِ دستی «کاری زمان‌بر و مستعدِ خطا» است و سامانه‌های تجاریِ خوانشِ هاله معمولاً «ابزارهای گران‌قیمت با نرم‌افزارِ توکار» هستند که استقرارشان «تغییراتِ محسوسی در طراحی و گردشِ کارِ آزمایشگاه» می‌طلبد [6].

AntibiogramJ با تصاویرِ گرفته‌شده با هر دستگاهِ دارای دوربین — از جمله دوربینِ دیجیتال و تلفنِ همراه — کار می‌کند و در حالتِ کاملاً خودکار توافقِ کلیِ ۸۷ درصد با کارشناسِ میکروب‌شناس گزارش کرده است؛ افزون بر این، امکانِ تصحیحِ دستیِ خوانشِ نادرست را نیز فراهم می‌آورد [6]. این ابزار همچنین از بازشناسیِ نوریِ کدِ چاپ‌شده روی دیسک برای شناساییِ آنتی‌بیوتیک بهره می‌برد — قابلیتی که سامانه‌ی پژوهشِ حاضر ندارد و در بخشِ ۶-۷ به‌عنوان کارِ آینده پیشنهاد می‌شود.

### ۲-۴-۳- روش‌های مبتنی بر قطعه‌بندی روی مجموعه‌داده‌های بزرگ‌تر

دسته‌ی سومی از کارها بر مقایسه‌ی نظام‌مندِ الگوریتم‌های قطعه‌بندیِ تصویر برای این کاربردِ خاص متمرکز شده‌اند و آن‌ها را روی مجموعه‌داده‌های بزرگ‌تر ارزیابی کرده‌اند [نیازمندِ منبع: ن-۵]. ارزشِ این خط از پژوهش در نشان‌دادنِ این نکته است که هیچ الگوریتمِ قطعه‌بندیِ واحدی روی همه‌ی شرایطِ تصویربرداری برتریِ مطلق ندارد — مشاهده‌ای که با تجربه‌ی مستقیمِ این پروژه در بخشِ ۳-۹ کاملاً هم‌خوان است.

### ۲-۴-۴- روش‌های مبتنی بر یادگیریِ عمیق و کاربردِ موبایلی

نمونه‌ی شاخصِ این دسته کارِ پاسکوچی و همکاران [5] است: یک اپلیکیشنِ آفلاینِ تلفنِ همراه مبتنی بر هوشِ مصنوعی برای تحلیلِ آنتی‌بیوگرام. کاربر تصویر را با دوربینِ گوشی می‌گیرد و کلِ تحلیل روی همان دستگاه انجام می‌شود؛ یک سامانه‌ی خبره‌ی توکار نیز انسجامِ داده‌های آنتی‌بیوگرام را بررسی و نتیجه‌ی تفسیرشده ارائه می‌کند. نویسندگان توافقِ کلیِ ۹۰ درصد در برابرِ یک سامانه‌ی خودکارِ استانداردِ بیمارستانی و ۹۸ درصد در برابرِ اندازه‌گیریِ دستی (به‌عنوانِ استانداردِ طلایی) گزارش می‌کنند، همراه با کاهشِ تغییرپذیریِ بین‌اپراتوری [5].

این کار از چند جهت به پژوهشِ حاضر نزدیک است: هر دو از عکسِ تلفنِ همراه به‌عنوان ورودی استفاده می‌کنند و هر دو محیط‌های با منابعِ محدود را هدف می‌گیرند. تفاوتِ اصلی در انتخابِ فناوریِ هسته است — [5] بر یادگیریِ ماشین استوار است، در حالی که سامانه‌ی این پژوهش عامداً کاملاً کلاسیک و قطعی طراحی شده (بخشِ ۳-۳ استدلالِ این انتخاب را ارائه می‌دهد). نکته‌ی مهم آن است که [5] با اختلافِ فاحش دقیق‌تر از سامانه‌ی حاضر است؛ این واقعیت در فصل ۶ به‌صراحت پذیرفته و بحث می‌شود.

خطِ دیگری از پژوهش، ترکیبِ تحلیلِ رنگ با طبقه‌بندیِ یادگیری‌محور را بررسی کرده است [نیازمندِ تکمیل: مرجعِ Gullu و همکاران، ۲۰۲۴].

### ۲-۴-۵- روش‌های نوریِ جایگزین

رویکردِ متفاوتی نیز وجود دارد که به‌جای بهبودِ تحلیلِ تصویرِ معمولی، سازوکارِ تصویربرداری را عوض می‌کند. کیم و همکاران [8] از تصویربرداریِ لکه‌ی لیزری (Laser Speckle Imaging – LSI) با روشناییِ لکه‌ایِ چندگانه استفاده کردند: به‌جای اندازه‌گیریِ شدتِ نور، الگوی لکه‌ی حاصل از تداخلِ نورِ پراکنده‌شده سنجیده می‌شود که به فعالیتِ زیستیِ باکتری حساس است، نه صرفاً به کدورتِ ظاهری. مرزِ هاله سپس با خوشه‌بندیِ k-میانگین روی ویژگی‌های استخراج‌شده از تحلیلِ الگوی لکه تعیین می‌شود [8]. همین گروه در کارِ بعدیِ خود نشان داد که این روش می‌تواند آنتی‌بیوتیکِ مؤثر را در کمتر از ۳ ساعت شناسایی کند — در حالی که روشِ رشدمحورِ متعارف بیش از ۱۲ ساعت گرم‌خانه‌گذاری لازم دارد [12].

اهمیتِ این خطِ پژوهشی برای پایان‌نامه‌ی حاضر بیشتر مفهومی است: نویسندگان صریحاً یکی از انگیزه‌های کارشان را «نادقتی‌های ناشی از خطای انسانی یا پردازشِ تصاویرِ مبتنی بر شدت» ذکر می‌کنند [8] — یعنی همان محدودیتی که پژوهشِ حاضر با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. تفاوت در راهکار است: [8] تجهیزاتِ نوریِ اختصاصی می‌افزاید تا سیگنالِ ورودی را غنی‌تر کند، در حالی که این پژوهش سیگنالِ فقیرِ عکسِ معمولی را می‌پذیرد و تلاش می‌کند بیشترین اطلاعاتِ ممکن را از آن استخراج نماید.

### ۲-۴-۶- یادگیریِ ماشین در لایه‌ی تفسیر، نه لایه‌ی تصویر

دسته‌ی مهمی از پژوهش‌های اخیر — که چهار مرجعِ ذکرشده در پروپوزالِ این پروژه نیز عمدتاً به آن تعلق دارند — اصلاً به تصویر کاری ندارند و در لایه‌ی بالاترِ تفسیر عمل می‌کنند:

• کوربین و همکاران [9] مفهومِ آنتی‌بیوگرامِ شخصی‌سازی‌شده را معرفی کردند: مدل‌های یادگیریِ ماشین که از داده‌های پرونده‌ی الکترونیکِ سلامت الگوی حساسیتِ محتملِ هر بیمار را پیش‌بینی می‌کنند. آن‌ها روی ۸۳۴۲ عفونت از یک مرکز و ۱۵۸۰۶ عفونتِ ادراری از دو مرکزِ دیگر نشان دادند که این رویکرد می‌تواند پوششِ درمانی را در سطحِ عملکردِ پزشک حفظ کند و در عینِ حال آنتی‌بیوتیکِ باریک‌طیف‌تری تجویز نماید [9].

• گوتو و همکاران [11] این ایده را با یک چارچوبِ چندوظیفه‌ای بسط دادند که مقاومت به هشت کلاسِ ضدمیکروبی را هم‌زمان پیش‌بینی می‌کند. این مدل روی بیش از ۷۸۰ هزار جدایه‌ی E. coli و Klebsiella spp. آموزش دید و در آزمونِ آینده‌نگرِ شبیه‌سازی‌شده به سطحِ زیرِ منحنیِ ROC برابرِ ۰٫۷۷۹ و ۰٫۸۱۰ رسید و کالیبراسیون و نرخِ منفیِ کاذب را برای مقاومت به کارباپنم بهبود داد [11].

• توپچو و آکچاپینار سِزِر [10] با چارچوبِ ASAP-ML مسیرِ سومی را دنبال کردند: پیش‌بینیِ مقاومت از رویِ داده‌ی ژنومیک. آن‌ها ده مدلِ یادگیریِ ماشین را مقایسه کردند و بهترین نتیجه (دقتِ ۰٫۹۹) با XGBoost به دست آمد [10].

نکته‌ی راهبردیِ مشترکِ هر سه کار این است که ورودی‌شان داده‌ی از پیش‌خوانده‌شده و ساختاریافته است. مدلِ [9] و [11] فرض می‌کنند نتیجه‌ی آنتی‌بیوگرام از قبل به‌صورتِ S/I/R در پرونده ثبت شده و [10] اساساً از توالیِ ژنی آغاز می‌کند. هیچ‌کدام گامِ تبدیلِ عکسِ پلیت به عدد را پوشش نمی‌دهند. به بیانِ دیگر، این پژوهش‌ها و پژوهشِ حاضر رقیبِ یکدیگر نیستند، بلکه دو حلقه‌ی متوالی از یک زنجیره‌اند: خودکارسازیِ خوانش (این کار) می‌تواند داده‌ی ورودیِ باکیفیت و در مقیاسِ لازم برای سامانه‌های تفسیریِ [9], [10], [11] را فراهم کند. این نکته در بخشِ ۶-۷ به یک پیشنهادِ مشخصِ کارِ آینده تبدیل می‌شود.

### ۲-۴-۷- سامانه‌های تجاری

در کنارِ ادبیاتِ پژوهشی، چند سامانه‌ی تجاریِ خوانشِ خودکارِ آنتی‌بیوگرام نیز در بازار موجودند. چنان‌که در [6] اشاره شده، مشخصه‌ی مشترکِ آن‌ها قیمتِ بالا، نرم‌افزارِ بسته و نیاز به تغییرِ گردشِ کارِ آزمایشگاه است. مقایسه‌ی کمّیِ دقیقِ سامانه‌ی پیشنهادی با این محصولات در محدوده‌ی این پژوهش نبوده است [نیازمندِ منبع: ن-۳].

### ۲-۴-۸- جمع‌بندی و شکافِ پژوهشی

جدول ۲-۲: مقایسه‌ی کارهای پیشین و جایگاهِ پژوهشِ حاضر

| کار | ورودی | فناوریِ هسته | تجهیزاتِ اختصاصی | تفسیرپذیری | دقتِ گزارش‌شده |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| گاوُی و همکاران [7] | تصویرِ دیجیتال | لبه‌یابیِ آماری (آزمونِ t) | دارد | بالا | کاپا = ۰٫۸۴ |
| AntibiogramJ [6] | عکسِ دوربین/موبایل | آستانه‌گذاریِ کلاسیک + OCR | ندارد | بالا | توافقِ ۸۷٪ (کاملاً خودکار) |
| پاسکوچی و همکاران [5] | عکسِ موبایل | یادگیریِ ماشین | ندارد | پایین | توافقِ ۹۸٪ با خوانشِ دستی |
| کیم و همکاران [8], [12] | تصویرِ لکه‌ی لیزری | تحلیلِ لکه + خوشه‌بندی | دارد (چیدمانِ لیزری) | متوسط | — |
| [9], [10], [11] | داده‌ی EHR / ژنومیک | یادگیریِ ماشین | ندارد | پایین تا متوسط | AUROC ۰٫۷۸–۰٫۸۱ / دقتِ ۰٫۹۹ |
| پژوهشِ حاضر | عکسِ موبایل | بینایی ماشینِ کلاسیکِ قطعی | ندارد | بالا | F1 دیسک = ۰٫۹۸۴؛ MAE هاله = ۵٫۵۰ mm |

از این مقایسه سه مشاهده حاصل می‌شود:

۱) شکافِ اصلی، ترکیبِ ویژگی‌هاست نه یک ویژگیِ منفرد. ابزارهای بدونِ نیاز به تجهیزاتِ اختصاصی و با تفسیرپذیریِ بالا وجود دارند [6]، و ابزارهای بسیار دقیق‌تر نیز وجود دارند [5]؛ اما ترکیبِ «ورودیِ عکسِ ساده + قطعیتِ کاملِ الگوریتمی + تفسیرپذیریِ گام‌به‌گام + استقلال از هرگونه بازتنظیمِ وابسته به دوربین» ترکیبی است که در ادبیاتِ موجود کمتر به‌صورتِ صریح دنبال شده است.

۲) پشتیبانی از چند ظرفِ پتری در یک قاب. کارهای مرورشده عموماً یک پلیت در هر تصویر را فرض می‌کنند. سامانه‌ی پیشنهادی به‌صورتِ ساختاری از چند ظرفِ هم‌زمان — با اشکالِ دایره‌ای، مربعی یا نامنظم — پشتیبانی می‌کند (بخشِ ۳-۴).

۳) مستندسازیِ نظام‌مندِ نتایجِ منفی. در ادبیاتِ مرورشده، معمولاً تنها معماریِ نهاییِ موفق گزارش می‌شود. این پایان‌نامه در بخشِ ۳-۹ فهرستِ کاملی از معماری‌های آزموده و ردشده — همراه با شواهدِ عددیِ ردشدنِ هرکدام — ارائه می‌دهد.

آنچه این پژوهش ادعا نمی‌کند: سامانه‌ی حاضر از نظرِ دقتِ عددی از [5] پیشی نمی‌گیرد و طبقه‌بندیِ S/I/R را — که هر دو ابزارِ [5] و [6] انجام می‌دهند — پیاده‌سازی نکرده است. این محدودیت‌ها در فصل ۶ به‌صراحت بررسی می‌شوند.

## ۲-۵- سنجشِ توافقِ دو روشِ اندازه‌گیری

ارزیابیِ فصل ۵ در ماهیت یک مسئله‌ی کلاسیکِ آماری است: آیا یک روشِ اندازه‌گیریِ جدید (سامانه‌ی خودکار) می‌تواند جایگزینِ یک روشِ تثبیت‌شده (خوانشِ کارشناس) شود؟

بلاند و آلتمن [13] نشان دادند که تحلیلِ چنین مسئله‌ای با ضریبِ همبستگی گمراه‌کننده است. دلیلِ آن ساده است: همبستگی، قوّتِ رابطه‌ی خطی میانِ دو مجموعه‌داده را می‌سنجد، نه توافقِ آن‌ها را. دو روشِ اندازه‌گیری که یکی همواره دو برابرِ دیگری گزارش می‌دهد، همبستگیِ کاملِ ۱٫۰ دارند و در عینِ حال هرگز با هم توافق ندارند.

جایگزینی که آن‌ها پیشنهاد کردند بر پایه‌ی محاسباتِ ساده و نمایشِ گرافیکی استوار است [13]. اگر برای نمونه‌ی iام، y_i اندازه‌گیریِ سامانه و x_i اندازه‌گیریِ مرجع باشد، سه کمیت محاسبه می‌شود:

$d_i = y_i - x_i \qquad\text{(اختلافِ هر جفت)}$

$\text{Bias} = \bar{d} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} d_i \qquad\text{(سوگیریِ سیستماتیک)}$

$\text{حدودِ توافقِ ۹۵٪} = \bar{d} \pm 1.96\,s_d$

که در آن s_d انحرافِ‌معیارِ اختلاف‌هاست. تفسیرِ این سه کمیت چنین است:

• سوگیری ($\bar{d}$) نشان می‌دهد آیا سامانه به‌طورِ نظام‌مند بیش‌برآورد یا کم‌برآورد می‌کند. سوگیریِ نزدیک به صفر مطلوب است و در صورتِ وجودِ سوگیریِ ثابت، معمولاً می‌توان آن را با یک تصحیحِ ساده جبران کرد.

• حدودِ توافق بازه‌ای است که انتظار می‌رود ۹۵ درصدِ اختلاف‌های آینده در آن قرار گیرند. این کمیت پراکندگی را می‌سنجد و برخلافِ سوگیری، به‌سادگی قابلِ‌جبران نیست.

• نمودارِ بلاند–آلتمن، که اختلافِ d_i را در برابرِ میانگینِ (x_i + y_i)/2 رسم می‌کند، آشکار می‌سازد که آیا خطا به بزرگیِ مقدارِ اندازه‌گیری‌شده وابسته است یا نه.

در کنارِ این تحلیل، از میانگینِ قدرمطلقِ خطا نیز به‌عنوان یک معیارِ خلاصه‌ی مستقل از علامت استفاده می‌شود:

$\text{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \lvert y_i - x_i \rvert$

تمایزِ MAE و سوگیری در فصل ۵ اهمیتِ زیادی پیدا می‌کند: سامانه‌ای می‌تواند سوگیریِ تقریباً صفر داشته باشد (خطاهای مثبت و منفی یکدیگر را خنثی کنند) و در عینِ حال MAE قابلِ‌توجهی داشته باشد — که دقیقاً وضعیتِ سامانه‌ی این پژوهش است.

# فصل سوم: روشِ پیشنهادی

این فصل ستونِ فقراتِ پایان‌نامه است. نخست معماریِ کلیِ سامانه و چهار اصلِ طراحیِ حاکم بر آن معرفی می‌شود (۳-۱ و ۳-۲)، سپس انتخابِ رویکردِ کلاسیک به‌جای یادگیریِ ماشین با استدلالِ فنی توجیه می‌گردد (۳-۳). پس از آن، چهار مرحله‌ی اصلیِ پردازش به‌تفصیل تشریح می‌شوند (۳-۴ تا ۳-۷)، گامِ کالیبراسیونِ واحد بررسی می‌شود (۳-۸)، و فصل با جدولِ جامعِ طراحی‌های آزموده و کنارگذاشته‌شده به پایان می‌رسد (۳-۹).

## ۳-۱- نمای کلیِ معماری

سامانه به‌صورتِ یک زنجیره‌ی ماژولارِ خطی طراحی شده که خروجیِ هر ماژول ورودیِ ماژولِ بعدی است. جریانِ کلیِ پردازش در شکلِ ۳-۱ نمایش داده شده و به‌صورتِ متنی چنین است:

تصویرِ ورودی (یک یا چند ظرفِ پتری)

│

▼

┌──────────────── مرحله‌ی ۱: تشخیصِ ظرف ────────────────┐

│  ماژول ۴    تشخیصِ همه‌ی ظرف‌های پتری                    │

│  ماژول ۴.۱  استخراجِ ماسکِ دقیقِ هر ظرف                  │

└───────────────────────────┬───────────────────────────┘

│  dishes: List[Dict]

┌───────────────┴───────────────┐

│   برای هر ظرف، به‌طورِ مستقل   │

└───────────────┬───────────────┘

▼

┌──────────────── مرحله‌ی ۲: تشخیصِ دیسک ────────────────┐

│  ماژول ۵      تصویرِ ویژگیِ اختصاصیِ دیسک                │

│  ماژول ۶      آستانه‌گذاریِ سراسریِ صدکی                  │

│  ماژول ۷/۸    بستن و بازکردنِ ریخت‌شناختی                 │

│  ماژول ۸.۵    خودآزماییِ اولِ ظرف (ارزان)                │

│  ماژول ۹      تبدیلِ فاصله                              │

│  ماژول ۱۰     نقشه‌ی گرادیانِ هاله                        │

│  ماژول ۱۰.۵   تصویرِ لبه‌ی اختصاصیِ دیسک                  │

│  ماژول ۱۱     شاخه‌ی هاف  ◄── مسیرِ اصلی                 │

│  ماژول ۱۱.۵   خودآزماییِ دومِ ظرف (قوی)                  │

│  ماژول ۱۲     شاخه‌ی بلاب + آبخیز  ◄── مسیرِ پوششی        │

│  ماژول ۱۳     نمایشِ تشخیصیِ نشانگرهای آبخیز              │

│  ماژول ۱۴     ادغامِ دوشاخه‌ای + NMS                     │

│  ماژول ۱۵     نمایشِ نتیجه‌ی نهاییِ تشخیصِ دیسک            │

└───────────────────────────┬───────────────────────────┘

▼

┌──────────────── مرحله‌ی ۳: مرزیابیِ هاله ───────────────┐

│  ماژول ۱۶     شعاعِ پایه + دو سقفِ هندسی                 │

│  ماژول ۱۶.۵   بسطِ نامتقارنِ جهت‌به‌جهت                    │

│  ماژول ۱۶.۶   رفعِ رخدادهای زاویه‌ایِ ایزوله               │

└───────────────────────────┬───────────────────────────┘

▼

┌────────── مرحله‌ی ۴: رخدادهای درونِ هاله ───────────────┐

│  ماژول ۱۷     تشخیصِ حباب/رخداد                          │

└───────────────────────────┬───────────────────────────┘

▼

ماژول ۱۸: گزارشِ نهاییِ میلی‌متری

شکل ۳-۱:  نمودارِ جریانِ کلیِ پایپ‌لاین. ماژول‌های ۵ تا ۱۷ برای هر ظرفِ پتری به‌طورِ مستقل اجرا می‌شوند.

دو نکته‌ی ساختاری در این معماری اهمیت دارند:

معماریِ هر-ظرف (per-dish). خروجیِ مرحله‌ی نخست یک شیءِ سراسریِ واحد نیست، بلکه فهرستی از ظرف‌هاست (dishes: List[Dict]) که هر عضوِ آن ماسک، مرکز، شعاع و ناحیه‌ی موردِ علاقه‌ی (ROI) مستقلِ خود را دارد. همه‌ی ماژول‌های پس از آن روی یک حلقه‌ی for dish in dishes اجرا می‌شوند. این تصمیم پشتیبانی از چند ظرف در یک قاب را نه یک قابلیتِ افزوده، بلکه یک ویژگیِ ساختاریِ سامانه می‌کند.

تفکیکِ نقشِ «رأی‌دهنده» از «ابزار». در نسخه‌های اولیه، سه شاخه‌ی هاف، بلاب و تبدیلِ فاصله هر سه به‌عنوان رأی‌دهنده‌ی مستقل در ادغام شرکت می‌کردند. در معماریِ نهایی تنها دو شاخه رأی می‌دهند و تبدیلِ فاصله به یک ابزارِ زیرساختی تنزل یافته است (بخشِ ۳-۵-۴). دلیلِ این تغییر در بخشِ ۳-۹ آمده است.

## ۳-۲- اصولِ طراحیِ حاکم بر سامانه

چهار اصلِ زیر در سراسرِ توسعه به‌عنوان قیدهای نقض‌ناپذیر رعایت شده‌اند. این‌ها انتخاب‌های سبکی نیستند؛ هرکدام پیامدِ عملیِ مشخصی دارند.

### ۳-۲-۱- اصلِ محوری: همه‌ی پارامترها نسبی‌اند

بیانِ اصل: هیچ کمیتِ فیزیکی در این سامانه با یک مقدارِ مطلقِ پیکسلی تعریف نمی‌شود. هر آستانه، هر کرنلِ ریخت‌شناسی، هر شعاعِ جست‌وجو و هر بازه‌ی اندازه، به‌صورتِ کسری از قطرِ ظرفِ پتری یا قطرِ دیسک بیان می‌گردد.

چند نمونه‌ی واقعی از پیکربندیِ سامانه:

| پارامتر | مقدار | مبنای نسبی‌بودن |
| --- | --- | --- |
| dish_detect_illum_kernel_frac | ۰٫۵۰ | × کوچک‌ترین بُعدِ تصویر |
| disk_feature_denoise_open_frac | ۰٫۳۰ | × شعاعِ کمینه‌ی دیسک |
| geom_fill_close_frac | ۰٫۱۸ | × شعاعِ کاندید |
| halo_extension_arc_width_frac | ۰٫۰۵ | × ۳۶۰ درجه (یعنی کمانِ ۱۸ درجه) |
| halo_angular_outlier_window_frac | ۰٫۱۴ | × تعدادِ زوایا |
| bubble_rel_diameter_max | ۰٫۳۵ | × قطرِ دیسکِ همان کاندید |
| halo_extension_max_frac_of_petri_radius | ۰٫۵۰ | × شعاعِ ظرفِ پتری |

تعمیمِ اصل به کمیت‌های شمارشی. این قید تنها به طول و مساحت محدود نمی‌شود؛ تعداد نیز نباید با عددی ثابت و دلخواه سقف بخورد — نه حداکثر تعدادِ ظرف در یک تصویر، نه حداکثر تعدادِ دیسک در یک ظرف، نه حداکثر تعدادِ کاندیدِ پردازش‌شونده. هرجا محدودسازی برای کارایی لازم بوده، راهکارِ الگوریتمی (مانند توقفِ زودهنگام بر پایه‌ی همگراییِ امتیاز) بر یک سقفِ عددی ترجیح داده شده است.

چرا این اصل اهمیت دارد. پیامدِ مستقیمِ آن این است که سامانه بدونِ هیچ بازتنظیمی روی شرایطِ تصویربرداریِ متفاوت کار می‌کند. عکسی که از فاصله‌ی نزدیک‌تر گرفته شود، همه‌ی اجزایش به یک نسبت بزرگ‌تر می‌شوند؛ چون هر آستانه نیز به همان نسبت بزرگ می‌شود، رفتارِ الگوریتم تغییر نمی‌کند. همین ویژگی است که سامانه را از نیاز به «آموزشِ مجدد» — که برای رویکردهای یادگیری‌محور اجتناب‌ناپذیر است — بی‌نیاز می‌کند.

آنچه این اصل تضمین نمی‌کند. صداقتِ علمی ایجاب می‌کند که حدِّ این ادعا نیز روشن شود: نسبی‌بودنِ پارامترها استقلال از مقیاس را تضمین می‌کند، نه استقلال از کیفیتِ نوریِ تصویر. چنان‌که در فصل ۶ نشان داده می‌شود، شیبِ نورِ ناهموار در سراسرِ قاب پدیده‌ای است که مقیاس‌پذیریِ پارامترها آن را حل نمی‌کند و همچنان مهم‌ترین منبعِ خطای باقی‌مانده است.

### ۳-۲-۲- قطعیت

سامانه به‌گونه‌ای نوشته شده که یک تصویرِ ورودیِ یکسان همواره خروجیِ عددیِ یکسان بدهد. هیچ گامِ تصادفی، هیچ وابستگی به ترتیبِ درهم‌سازی (Hash Ordering) و هیچ شکستنِ تساویِ نامشخصی در مسیرِ تشخیص یا اندازه‌گیری وجود ندارد؛ همه‌ی مرتب‌سازی‌ها و قواعدِ شکستنِ تساوی صریح‌اند.

این ویژگی دو انگیزه دارد. نخست، پیش‌نیازِ انتقال به C++ است: الگوریتمی که رفتارش به ترتیبِ پیمایشِ یک ساختارِ داده‌ی زبان‌وابسته حساس باشد، در ترجمه رفتارش عوض می‌شود. دوم، پیش‌نیازِ قابلیتِ ممیزی در یک کاربردِ پزشکی است: نتیجه‌ای که بتوان آن را در هر زمان و روی هر ماشینی عیناً بازتولید کرد، قابلِ بازبینیِ گذشته‌نگر است. بخشِ ۵-۶ نشان می‌دهد این ویژگی صرفاً یک ادعای طراحی نمانده و به‌صورتِ تجربی تایید شده است.

### ۳-۲-۳- ماژولاریتی

سامانه به‌صورتِ یک دفترچه‌ی Jupyter با ۵۱ سلول پیاده‌سازی شده که هر ماژول یک سلولِ توضیحیِ Markdown به‌همراه یک یا چند سلولِ کد است. هر ماژول ورودی و خروجیِ مشخصی دارد و یک خروجیِ بصریِ تشخیصی تولید می‌کند. این ساختار عمداً حفظ شده و هرگز به یک اسکریپتِ یکپارچه تبدیل نشده است، زیرا امکانِ بازرسیِ چشمیِ نتیجه‌ی هر گام — که چنان‌که در بخشِ ۳-۹ دیده می‌شود، بارها منشأ کشفِ خطاهای واقعی بوده — مستقیماً از همین ساختار می‌آید.

### ۳-۲-۴- ممنوعیتِ بیش‌برازش

هیچ پارامتر یا مسیرِ منطقی نباید به‌گونه‌ای تنظیم شود که مخصوصِ یک تصویرِ خاص از مجموعه‌ی موجود کار کند — حتی اگر نتیجه‌ی آن تصویر را بهبود دهد. هر اصلاح باید بر استدلالِ عمومی استوار باشد: نظریه‌ی بینایی ماشین، فیزیکِ مسئله، یا رفتارِ آماریِ مقاوم. تصاویرِ موجود تنها برای اعتبارسنجی به‌کار می‌روند، نه برای طراحی؛ و پیش از قطعی‌شدنِ هر تغییر، آزمونِ بازگشتی روی چند تصویرِ متنوع و بررسی‌نشده الزامی است.

اثرِ عملیِ این قید در بخشِ ۳-۹ دیده می‌شود: چندین تغییر که روی تصویرِ هدف نتیجه‌ی عالی می‌دادند، تنها به‌دلیلِ ایجادِ بازگشت روی تصاویرِ دیگر کنار گذاشته شدند.

## ۳-۳- توجیهِ انتخابِ رویکردِ کلاسیک به‌جای یادگیریِ ماشین

عنوانِ مصوبِ این پروژه واژه‌ی «یادگیری ماشین» را در بر دارد، در حالی که سامانه‌ی پیاده‌سازی‌شده هیچ مدلِ یادگیرنده‌ای ندارد و تماماً بر بینایی ماشینِ کلاسیک و قطعی استوار است. این بخش نشان می‌دهد که این یک تصمیمِ آگاهانه‌ی معماری بوده است، نه ناتوانی در پیاده‌سازی. چهار دلیل پشتِ این انتخاب قرار دارد:

۱) نبودِ مجموعه‌داده‌ی برچسب‌خورده‌ی حجیم. یک مدلِ یادگیریِ عمیق برای قطعه‌بندیِ هاله به هزاران تصویرِ برچسب‌خورده در سطحِ پیکسل نیاز دارد. در آغازِ این پروژه هیچ داده‌ی مرجعی در دست نبود؛ مجموعه‌ی مرجعِ ۹۳ دیسکیِ فصل ۵ نیز که بعدها ساخته شد، برای ارزیابی کافی است اما برای آموزش به‌هیچ‌وجه کافی نیست. آموزشِ یک مدل روی چنین حجمی از داده، به‌جای یادگیریِ پدیده، به حفظِ همان چند تصویر می‌انجامید — یعنی دقیقاً نقضِ اصلِ ۳-۲-۴.

۲) الزامِ تفسیرپذیری و قابلیتِ ممیزی. در یک کاربردِ آزمایشگاهیِ بالینی، خروجیِ سامانه بر تصمیمِ درمانیِ بیمار اثر می‌گذارد. در معماریِ فعلی، هر عددِ گزارش‌شده را می‌توان گام‌به‌گام تا یک عملیاتِ هندسی یا آماریِ مشخص ردیابی کرد: این قطر از این شعاع آمده، این شعاع از این نقطه‌ی همگرایی روی این پروفایلِ شعاعی، و آن پروفایل از این پیکسل‌های مشخص. در یک شبکه‌ی عصبی چنین ردیابی‌ای در دسترس نیست. برای سامانه‌ای که باید بتواند در برابرِ ممیزیِ آزمایشگاهی پاسخ‌گو باشد، این تفاوت ماهوی است.

۳) قابلیتِ انتقال به C++ برای سامانه‌ی نهفته. هدفِ بلندمدتِ پروژه پیاده‌سازی روی یک دستگاهِ سبکِ آزمایشگاهی است. یک پایپ‌لاینِ کلاسیک را می‌توان با اتکای صرف به کتابخانه‌ی OpenCV به C++ ترجمه کرد، در حالی که یک مدلِ یادگیریِ عمیق وابستگی به یک چارچوبِ استنتاجِ کامل را به محیطِ تولید تحمیل می‌کند.

۴) کارکرد روی شرایطِ تصویربرداریِ متنوع بدونِ آموزشِ مجدد. به‌دلیلِ اصلِ ۳-۲-۱، سامانه‌ی فعلی روی دوربین، فاصله و رزولوشنِ متفاوت بدونِ هیچ تغییری کار می‌کند. یک مدلِ آموزش‌دیده روی مجموعه‌ای محدود، هنگامِ مواجهه با دوربین یا نورپردازیِ متفاوت افتِ کارایی نشان می‌دهد و به آموزشِ مجدد نیاز پیدا می‌کند.

ارزیابیِ منصفانه‌ی این انتخاب. چنان‌که در بخشِ ۲-۴-۴ اشاره شد، بهترین سامانه‌ی مبتنی بر یادگیریِ ماشینِ گزارش‌شده در ادبیات [5] دقتی به‌مراتب بالاتر از سامانه‌ی حاضر دارد. بنابراین چهار دلیلِ بالا توجیه‌کننده‌ی انتخابِ رویکرد هستند، نه توجیه‌کننده‌ی سطحِ دقتِ به‌دست‌آمده. تحلیلِ کاملِ این موضوع و پیشنهادِ افزودنِ یک لایه‌ی یادگیرنده به‌عنوانِ مکملِ هسته‌ی کلاسیک (نه جایگزینِ آن) در بخش‌های ۶-۶-۱ و ۶-۷ آمده است.

## ۳-۴- مرحله‌ی یک: تشخیصِ ظرفِ پتری

### ۳-۴-۱- صورتِ مسئله

هدفِ این مرحله یافتنِ همه‌ی ظرف‌های پتریِ موجود در قاب و ساختِ یک ماسکِ دقیق برای هرکدام است. سه قیدِ مسئله آن را از یک مسئله‌ی ساده‌ی «یافتنِ دایره» جدا می‌کند: تعدادِ ظرف‌ها از پیش معلوم نیست (می‌تواند صفر، یک یا چند باشد)؛ شکلِ ظرف الزاماً دایره‌ای نیست و می‌تواند مربعی یا مستطیلی باشد؛ و حتی اگر شکل به‌درستی تشخیص داده نشود، دستِ‌کم باید پس‌زمینه‌ی خارج از ظرف حذف شود.

نسخه‌ی اولیه‌ی سامانه از رویکردِ لبه‌محور استفاده می‌کرد: تشخیصِ لبه با Canny، سپس یافتنِ کانتورِ بسته، و در صورتِ شکست، بازگشت به تبدیلِ هافِ دایره‌ای. آزمونِ سیستماتیک روی تصاویرِ واقعی دو مشکلِ اساسی را آشکار کرد:

• مسیرِ Canny به‌همراه کانتور روی عکسِ واقعی تقریباً هرگز به یک مرزِ بسته نمی‌رسید — نورِ ناهموار، بازتابِ لبه‌ی شیشه‌ایِ ظرف و پس‌زمینه‌ی شلوغ مانع می‌شدند — حتی با عملگرِ بستنِ بسیار بزرگ.

• در نتیجه تقریباً هر تصویری مجبور به سقوط به مسیرِ جایگزین می‌شد، و تبدیلِ هاف روی تصویری با ابعادِ ۴۰۰۰×۳۰۰۰ حدودِ ۶۰ ثانیه زمان می‌بُرد و گاه چند دایره‌ی کاذب بازمی‌گرداند.

### ۳-۴-۲- تصحیحِ میدانِ روشنایی

ریشه‌یابی نشان داد که هر دو مشکل — هم شکستِ کانتور و هم کیفیتِ پایینِ قطعه‌بندی — یک علتِ مشترک دارند: نورِ ناهموار در سراسرِ قاب، که چنان‌که در بخشِ ۲-۳-۲ توضیح داده شد، محدودیتِ کلاسیکِ هر آستانه‌گذاریِ سراسری است. راهِ‌حلِ استاندارد، تصحیحِ میدانِ روشنایی پیش از هرگونه آستانه‌گذاری یا لبه‌یابی است.

پیاده‌سازیِ آن در تابعِ illumination_normalize انجام می‌شود: تخمینِ میدانِ روشنایی با یک فیلترِ گاوسی که کرنلش نصفِ کوچک‌ترین بُعدِ تصویر است (dish_detect_illum_kernel_frac = 0.5) — یعنی به‌مراتب بزرگ‌تر از هر شیءِ واقعیِ موجود در قاب — و سپس حذفِ آن از تصویر. این تصحیح یک بار در آغازِ تشخیص محاسبه و به هر دو مسیر (قطعه‌بندیِ ناحیه‌ای و مسیرِ لبه‌محور) داده می‌شود.

انتخابِ صورتِ تفریقی در برابرِ تقسیمی — یک نتیجه‌ی تجربی. نسخه‌ی نخست از صورتِ تقسیمی استفاده می‌کرد که از نظرِ مدلِ فیزیکیِ روشناییِ ضربی کلاسیک‌تر است. آزمون روی یک تصویرِ واقعی نشان داد در نواحیِ بسیار تاریکِ آن تصویر، تقسیم بر مقداری نزدیک به صفر نویز را تقویت می‌کند و تعدادِ ظرف‌های کاذب را از ۳ به ۶ افزایش می‌دهد — یک بازگشتِ مشخص و تکرارپذیر. تغییر به صورتِ تفریقی این ناپایداریِ عددی را برطرف کرد و نتیجه روی همان تصویر از ۶ به ۲ رسید. این انتخاب بر پایه‌ی داده گرفته شد، نه بر پایه‌ی زیباییِ نظریِ مدل.

اثرِ کلی. تصحیحِ نور روی مجموعه‌ای از شش تصویرِ مشکل‌دار آزموده شد: چهار مورد به‌طورِ کامل حل شدند و یک مورد بهبودِ جزئی یافت. افزون بر دقت، زمانِ اجرا نیز ۲ تا ۴ برابر کاهش یافت — زیرا پس از این تصحیح، قطعه‌بندیِ ناحیه‌ای در بیشترِ موارد موفق می‌شود و دیگر نیازی به سقوط به مسیرِ کندِ هاف نیست.

### ۳-۴-۳- قطعه‌بندیِ ناحیه‌ای با Multi-Otsu

پس از تصحیحِ نور، رویکردِ اصلی از لبه‌محور به ناحیه‌محور تغییر یافت:

۱. آستانه‌گذاریِ سه‌کلاسه‌ی Otsu (بخشِ ۲-۳-۱) روی تصویرِ تصحیح‌شده، که سه سطح را از هم جدا می‌کند: پس‌زمینه‌ی تیره، آگار، و برچسبِ روشنِ دیسک. این محاسبه روی نسخه‌ی کوچک‌شده‌ی تصویر (۴۰۰×۴۰۰) انجام می‌شود و تنها چند صدمِ ثانیه طول می‌کشد.

۲. ماسکِ پیش‌زمینه از پیکسل‌های بالاتر از آستانه‌ی نخست ساخته می‌شود؛ یعنی «آگار به‌علاوه‌ی برچسب»، جدا از پس‌زمینه.

۳. یک عملگرِ بستنِ سبک حفره‌های ریزِ بافتِ آگار را پر می‌کند.

۴. هر مؤلفه‌ی همبندِ هم‌اندازه‌ی یک ظرف، یک کاندید می‌شود.

مسیرِ قدیمیِ لبه‌محور حذف نشد، اما نقشش وارونه شد: اکنون تنها تاییدکننده/تکمیل‌کننده است و فقط زمانی اجرا می‌شود که قطعه‌بندیِ ناحیه‌ای هیچ کاندیدی نیافته باشد، یا همه‌ی کاندیدهایش با مسیرِ عمومیِ کم‌اعتماد طبقه‌بندی شده باشند.

### ۳-۴-۴- پشتیبانی از شکل‌های گوناگون

ماسکِ هر ظرف از کانتورِ واقعیِ آن ساخته می‌شود، نه از یک دایره‌ی تحمیلی. طبقه‌بندیِ شکل بر پایه‌ی معیارهای هندسیِ بخشِ ۲-۳-۶ انجام می‌گیرد و سه مسیر دارد: دایره‌ای، مستطیلی، و عمومی. اثرِ عملیِ این تصمیم روی دو تصویرِ نمونه‌ی دارای ظرفِ مربعی چشمگیر بود: پیش از آن، این دو بدترین موردِ کلِ سامانه بودند (چون تنها دایره برازش می‌شد و شعاعِ برآوردی بسیار کوچک‌تر از واقعیت درمی‌آمد)؛ پس از آن، با مسیرِ مستطیلی و در زمانی حدودِ ۰٫۰۵ ثانیه به‌درستی تشخیص داده می‌شوند.

### ۳-۴-۵- فیلترِ شمول و دو لایه‌ی خودآزمایی

سه سازوکارِ مکمل برای حذفِ ظرف‌های کاذب به‌کار می‌روند:

فیلترِ شمول. هر کاندیدِ کم‌امتیازتر که دستِ‌کم ۸۰ درصد از مساحتش درونِ کاندیدی پرامتیازتر باشد حذف می‌شود (dish_containment_reject_frac = 0.80). این فیلتر موارد تودرتو را می‌گیرد، اما — چنان‌که ریشه‌یابیِ مستند نشان داد — بر موارد کاذبِ کاملاً منفصل در گوشه‌ی دیگرِ تصویر اثری ندارد، چون بر هم‌پوشانیِ مکانی استوار است.

دو خودآزماییِ «فرض کن و راستی‌آزمایی کن». برای رد کردنِ کاندیدهایی که ظاهرِ هندسیِ خوبی دارند ولی محتوایشان با یک ظرفِ واقعی سازگار نیست، دو لایه‌ی اعتبارسنجی افزوده شد که شواهدشان مستقل از مسیرِ تولیدِ خودِ کاندید است:

• ماژول ۸.۵ (ارزان، زودهنگام): پس از عملگرِ بازکردن، اگر هیچ لکه‌ی هم‌اندازه‌ی دیسکی درونِ کاندید یافت نشود، ظرف رد می‌شود.

• ماژول ۱۱.۵ (قوی، دیرهنگام): پس از شاخه‌ی هاف، اگر هیچ کاندیدِ دیسکِ کاملاً اعتبارسنجی‌شده‌ای وجود نداشته باشد، ظرف رد می‌شود.

منطقِ مشترکِ هر دو ساده است: یک ظرفِ پتریِ واقعی در این کاربرد، دیسک دارد. ظرفی که هیچ دیسکی در آن پیدا نمی‌شود، به‌احتمالِ زیاد اصلاً ظرف نیست.

### ۳-۴-۶- یک مسیرِ رفته و بازگشته: شکستنِ ظرف با آبخیز

در جریانِ توسعه، برای مؤلفه‌های بزرگ که احتمال می‌رفت دو ظرفِ چسبیده باشند، سازوکاری برای شکستنِ آن‌ها با قطعه‌بندیِ آبخیز افزوده شد. آزمون روی داده‌ی واقعی نشان داد این سازوکار روی ظرف‌های منفردِ معتبر — به‌ویژه ظرف‌های مربعی، که تبدیلِ فاصله‌شان یک «تیغه» دارد نه یک قله‌ی تیز — قله‌های کاذب پیدا می‌کند و به‌جای ظرفِ کامل، تکه‌ای کوچک‌تر و ظاهراً تمیزتر را برنده‌ی امتیازدهی می‌سازد. یعنی خودِ سازوکارِ رفعِ مشکل، منشأ مثبتِ کاذبِ تازه شده بود. این سازوکار حذف شد و مسئله‌ی ظرف‌های چسبیده با مکانیزمِ ایمن‌ترِ «تاییدکننده‌ی هاف» بخشِ ۳-۴-۳ حل گردید.

## ۳-۵- مرحله‌ی دو: تشخیصِ دیسک‌های آنتی‌بیوتیک

### ۳-۵-۱- تصویرِ ویژگیِ اختصاصیِ دیسک

ورودیِ هر دو شاخه‌ی تشخیص، یک تصویرِ ویژگی است که در آن دیسک‌ها برجسته و بقیه‌ی صحنه سرکوب شده باشند. این تصویر از ترکیبِ تبدیلِ کلاهِ سفید (بخشِ ۲-۳-۳) با یک سنجه‌ی کنتراستِ محلی و نرمال‌سازیِ مقاوم ساخته می‌شود.

مسئله‌ی درخششِ آینه‌ای و یک نتیجه‌ی منفیِ آموزنده. آزمون روی دو تصویرِ دارای ظرفِ مربعیِ متراکم نشان داد شاخه‌ی هاف روی آن‌ها کاملاً شکست می‌خورد: هیچ‌کدام از بیش از ۱۴ دیسکِ واقعی — با وجودِ هاله‌های کاملاً واضح — تشخیص داده نمی‌شدند، و بیش از ۴۰ دایره‌ی کاذب روی الگویی نویزی در میانه‌ی ظرف تولید می‌شد. بررسیِ تصویرِ ویژگی علت را روشن کرد: یک درخششِ آینه‌ای (بازتابِ نور از سطحِ مرطوبِ آگار) در میانه‌ی این ظرف‌ها وجود دارد که در تبدیلِ کلاهِ سفید حتی روشن‌تر از خودِ دیسک‌های واقعی ظاهر می‌شود.

نخستین فرضیه، بر پایه‌ی نظریه‌ی کلاسیکِ فضای‌مقیاس، افزایشِ مقدارِ مات‌کردنِ اولیه بود. آزمونِ کنترل‌شده با سه مقدارِ مختلف نتیجه‌ای دوگانه داد: روی تصاویرِ مشکل‌دار عالی بود (کاندیدهای کاذب از ۴۶ به ۱۰ رسیدند، همه روی موقعیتِ دیسکِ واقعی)، اما آزمونِ بازگشتی روی تصاویرِ سالم شکست خورد — یکی از آن‌ها از ۹ کاندیدِ درست به تنها ۲ سقوط کرد. علت روشن بود: مات‌کردن هم نویز و هم لبه‌ی واقعیِ دیسک را نرم می‌کند، و شاخه‌ی هاف دقیقاً به همان لبه وابسته است. طبقِ اصلِ ۳-۲-۴، این تغییر کنار گذاشته شد و مقدارِ اولیه (disk_feature_blur_frac = 0.10) دست‌نخورده ماند.

راهِ‌حلِ پذیرفته‌شده: بازکردنِ ریخت‌شناختی به‌جای مات‌کردن. به‌جای مات‌کردنِ یکنواخت، یک عملگرِ بازکردنِ خاکستری با کرنلی کوچک‌تر از کوچک‌ترین دیسکِ مجاز (disk_feature_denoise_open_frac = 0.30 × r_min) روی سیگنالِ ترکیبی اعمال شد. تفاوتِ بنیادین در بخشِ ۲-۳-۳ توضیح داده شد: بازکردن ساختارهای کوچک‌تر از کرنل را به‌طورِ کامل حذف می‌کند ولی لبه‌ی اجسامِ بزرگ‌تر را تار نمی‌کند. نتیجه روی ۱۰ تصویر (۲ مشکل‌دار و ۸ سالم): صفر بازگشت روی همه‌ی تصاویرِ سالم، و کاهشِ چشمگیرِ کاندیدهای کاذب روی تصاویرِ مشکل‌دار.

فیلترِ چگالیِ پرت. برای خوشه‌ی کاذبِ باقی‌مانده، یک فیلترِ آماری افزوده شد که کاندیدهایی با چگالیِ همسایه‌ی محلیِ بسیار بالاتر از میانه‌ی همان ظرف را رد می‌کند. مبنای این فیلتر یک دانشِ دامنه‌ای است: دیسک‌های واقعی طبقِ پروتکل روی هم قرار نمی‌گیرند. آستانه‌ی آن با MAD خودِ همان ظرف تعیین می‌شود، نه با عددی ثابت.

### ۳-۵-۲- شاخه‌ی هاف — مسیرِ اصلی

شاخه‌ی هاف مسیرِ اصلی و دقیقِ تشخیصِ دیسک است. توجیهِ این انتخاب تجربی است: در ارزیابیِ مستقلِ این شاخه روی چهار تصویرِ گردِ معمولی (شاملِ شش ظرف و بیش از پنجاه دیسک، از جمله مواردی با هاله‌های به‌هم‌چسبیده)، این شاخه به بازخوانی و دقتِ صددرصد رسید — بدونِ هیچ موردِ کاذب و بدونِ هیچ موردِ ازدست‌رفته.

این یافته فرضیه‌ی اولیه‌ی پروژه (که هاف به‌طورِ کلی مشکل دارد) را باطل کرد و مسیرِ توسعه را تغییر داد: مشکل نه در خودِ هاف، بلکه در کیفیتِ تصویرِ ویژگیِ ورودیِ آن (بخشِ ۳-۵-۱) و در گیتِ ادغامِ پایین‌دست (بخشِ ۳-۵-۵) بود.

### ۳-۵-۳- شاخه‌ی بلاب با جداسازیِ آبخیز — مسیرِ پوششی

شاخه‌ی بلاب نقشِ مکمل و پوششی دارد و به‌ویژه برای دیسک‌های چسبیده به‌کار می‌آید. این شاخه در جریانِ توسعه کاملاً بازطراحی شد، پس از آن‌که چهار اشکالِ ریشه‌ای در آن یافت شد:

• آستانه‌گذاریِ محلی، خطای ساختاری. استفاده از آستانه‌گذاریِ محلی روی تصویرِ ویژگی، در حضورِ یک هاله‌ی نسبتاً پهن، حدودِ ۶۵ تا ۷۰ درصدِ کلِ تصویر را به‌اشتباه پیش‌زمینه تشخیص می‌داد. علت یک خاصیتِ ریاضیِ خودِ آستانه‌گذاریِ محلی است، نه ایرادِ یک تصویرِ خاص: هاله یک گرادیانِ نرم و پیوسته است، و آستانه‌گذاریِ محلی روی چنین سیگنالی اصولاً نیمی از هر پنجره را «بالاتر از میانگینِ محلی» علامت می‌زند. این ریشه‌ی اصلیِ ناکارآمدیِ این شاخه بود، که پیش از اصلاح همواره صفر کاندید بازمی‌گرداند. راهِ‌حل: جایگزینی با یک آستانه‌ی سراسریِ مقاوم بر پایه‌ی صدکِ آمارِ خودِ ظرف.

• پارامترهای مطلق. بازه‌ی مساحت و شعاع و کرنل‌های ریخت‌شناسی مقادیرِ پیکسلیِ مطلق بودند — نقضِ مستقیمِ اصلِ ۳-۲-۱. همگی به سیستمِ نسبیِ مشترک منتقل شدند.

• نبودِ سازوکارِ جداسازی. دیسک‌های چسبیده هیچ راهی برای تفکیک نداشتند. راهِ‌حل: قطعه‌بندیِ آبخیزِ نشانگرمحور با نشانگرهایی از قله‌های تبدیلِ فاصله (بخشِ ۲-۳-۴).

• منبعِ باینریِ ناکافی. ماسکِ ورودی به اجتماعِ دو ماسک تغییر یافت تا پوششِ بهتری حاصل شود.

### ۳-۵-۴- بازتعریفِ نقشِ تبدیلِ فاصله

در معماریِ اولیه، تبدیلِ فاصله شاخه‌ی سومِ مستقلِ رأی‌دهنده بود. پارامترهای آن همگی مقادیرِ پیکسلیِ مطلق بودند و همین آن را نسبت به مقیاس ناسازگار و نسبت به نویز حساس می‌کرد.

تصمیمِ طراحی: تبدیلِ فاصله دیگر کاندیدِ مستقل تولید نمی‌کند و نقشِ آن به یک ابزارِ زیرساختی با سه کاربردِ مشخص تغییر یافت: تولیدِ نشانگرهای آبخیز برای جداسازیِ دیسک‌های چسبیده (ماژول ۱۲)، تخمینِ شعاعِ لکه‌ها، و تخمینِ شعاعِ هر حباب در ماژول ۱۷. سلولِ ماژول ۱۳ اکنون تنها یک نمایشِ تشخیصی است که نشان می‌دهد چه نشانگرهایی استفاده شده‌اند.

این تمایز — میانِ چیزی که رأی می‌دهد و چیزی که خدمت می‌کند — یکی از درس‌های معماریِ این پروژه است: افزودنِ یک منبعِ شواهد به یک رأی‌گیری تنها زمانی ارزش دارد که آن منبع واقعاً مستقل و هم‌مقیاس باشد.

### ۳-۵-۵- ادغامِ دوشاخه‌ای و امتیازِ پیوسته

ماژولِ ادغام کاندیدهای دو شاخه را با یک امتیازِ ترکیبی می‌سنجد و با NMS (بخشِ ۲-۳-۸) موارد هم‌پوشان را حذف می‌کند. دو اصلاحِ مهم در این ماژول انجام شد:

اعتبارسنجیِ هندسی روی اجتماعِ ماسک‌ها. معیارهای هندسیِ بخشِ ۲-۳-۶ ابتدا تنها روی ماسکِ شاخه‌ی بلاب محاسبه می‌شدند. وقتی آن شاخه روی تصویری شکست می‌خورد، این گیت حتی دیسک‌های کاملاً واقعی را نیز رد می‌کرد؛ در یک موردِ مستند، از ۱۶ دیسکِ واقعی تنها ۵ باقی می‌ماند. راهِ‌حل: محاسبه‌ی معیارها روی اجتماعِ ماسکِ بلاب و ماسکِ ویژگیِ دیسک، به‌همراهِ یک عملگرِ بستنِ کوچک (geom_fill_close_frac = 0.18 × r) برای پرکردنِ حفره‌هایی که نوشته‌ی سیاهِ روی دیسکِ سفید ایجاد می‌کند.

حذفِ گیتِ دودویی — رفعِ «پرتگاهِ ادغام». نسخه‌ی میانیِ سامانه یک آستانه‌ی ثابت داشت که اگر امتیازِ شاخه‌ایِ یک کاندید از آن پایین‌تر بود، اعتبارسنجیِ سخت‌گیرانه‌ی هندسی روی آن اعمال می‌شد و در غیرِ این‌صورت معاف بود. این یک رفتارِ پرتگاهی ایجاد می‌کرد: دو کاندیدِ تقریباً یکسان، تنها به‌دلیلِ اختلافِ اندکی در امتیاز، یکی به‌کل حذف و دیگری — با هندسه‌ی حتی ضعیف‌تر — پذیرفته می‌شد. یک موردِ مستند نشان داد دیسکی با امتیازِ ۰٫۴۸۲ رد می‌شد، در حالی که دیسکِ دیگری با امتیازِ ۰٫۵۸۸ و دایره‌ای‌بودنِ بدتر پذیرفته می‌گردید.

راهِ‌حل: هر دو گیتِ دودویی به‌طورِ کامل حذف شدند و هیچ آستانه‌ی عددیِ جدیدی جایگزین نشد. معیارهای هندسی همچنان محاسبه و ذخیره می‌شوند، اما تنها به‌صورتِ پیوسته در امتیازِ نهایی وارد می‌گردند؛ تصمیمِ نهایی صرفاً با یک آستانه‌ی نرم روی همان امتیازِ ترکیبی (fusion_min_score = 0.30) گرفته می‌شود. این اصلاح روی ۱۰ تصویرِ متفاوت (۵ بررسی‌شده و ۵ کاملاً جدید) آزموده شد تا اطمینان حاصل شود که به یک تصویرِ خاص بیش‌برازش نشده است؛ نتیجه: تنها یک کاندیدِ تازه‌پذیرفته‌شده در کلِ مجموعه، دقیقاً همان موردِ هدف.

### ۳-۵-۶- فیلترِ سازگاریِ شعاع و نجاتِ مبتنی بر شواهد

طبقِ فیزیکِ مسئله، دیسک‌های آنتی‌بیوتیک تنها دو اندازه‌ی استاندارد دارند (۶ و ۸ میلی‌متر)؛ بنابراین شعاعِ دیسک‌های واقعیِ یک ظرف باید حداکثر در دو خوشه قرار گیرد. کاندیدی که تنها عضوِ خوشه‌ی خودش باشد، در حالی که خوشه‌ی دیگری با پشتیبانیِ واقعی وجود دارد، رد می‌شود. آستانه‌ی این فیلتر (disk_radius_cluster_gap_frac = 0.20) از نسبتِ فیزیکیِ ۸/۶ ≈ ۱٫۳۳ مشتق شده است، نه از تنظیم روی یک تصویر.

اصلاحِ مبتنی بر دانشِ دامنه‌ای. بازرسیِ بصری نشان داد این فیلتر به‌طورِ سیستماتیک دیسکِ مرکزیِ هر ظرف را حذف می‌کند. ریشه‌یابی نشان داد شاخه‌ی هاف این دیسک را با اطمینانِ بسیار بالا (در یک مورد، بالاترین اطمینانِ کلِ تصویر) یافته بود، اما شعاعش با خوشه‌ی بقیه جور درنمی‌آمد. توضیحِ کارشناس روشنگر بود: دیسک‌ها گاهی روی محیطِ کشت کمی پهن می‌شوند — یعنی فرضِ «فقط دو اندازه» یک تقریب است، نه یک قانونِ مطلق.

راهِ‌حل، شل‌کردنِ فیلتر برای همه نبود، بلکه افزودنِ یک نجاتِ مبتنی بر شواهد بود: یک کاندیدِ تک‌افتاده تنها زمانی رد می‌شود که امتیازِ ادغامش نیز پایین باشد (fusion_radius_outlier_rescue_score = 0.65). به بیانِ دیگر، شواهدِ مستقلِ قوی می‌تواند فرضِ «دو اندازه» را نقض کند، ولی موارد تک‌افتاده‌ی واقعاً ضعیف همچنان رد می‌شوند.

## ۳-۶- مرحله‌ی سه: مرزیابیِ هاله‌ی مهار

این پرچالش‌ترین بخشِ پروژه بوده و بیشترین تعدادِ بازطراحی را به خود دیده است. به همین دلیل، به‌جای ارائه‌ی صرفِ طراحیِ نهایی، در قالبِ یک مطالعه‌ی موردیِ طراحیِ تجربیِ تکرارشونده ارائه می‌شود.

### ۳-۶-۱- چرا هاله با دیسک بنیادی متفاوت است

دیسک یک شیءِ فیزیکیِ ساخته‌شده با قطرِ استاندارد، لبه‌ی تیز و شکلِ دقیقاً دایره‌ای است؛ بنابراین یک آشکارسازِ شکلِ پارامتری مانند تبدیلِ هاف برای آن انتخابی طبیعی است. هاله هیچ‌یک از این ویژگی‌ها را ندارد (بخشِ ۲-۱-۳): یک اثرِ زیستی است، مرزش می‌تواند غیرِدایره‌ای و تدریجی باشد، و با هاله‌های همسایه و لبه‌ی ظرف تداخل می‌کند. تلاش برای برازشِ مستقیمِ یک دایره‌ی پارامتری به آن، از همان ابتدا محکوم به شکستِ جزئی است.

### ۳-۶-۲- رد شدنِ کلِ ایده‌ی «گیتِ وجود»

طبیعی‌ترین معماریِ اولیه چنین بود: نخست تصمیم بگیر «آیا اصلاً هاله‌ای وجود دارد؟»، و تنها در صورتِ پاسخِ مثبت مرزش را پیدا کن. سه رویکردِ کاملاً مستقل برای این گیت طراحی و آزموده شد:

۱. کنتراستِ شدتِ روشنایی به‌ازای هر جهت.

۲. بافت/واریانسِ محلی، با این فرض که آگارِ شفاف واریانسِ پایین و لَونِ باکتریایی واریانسِ بالاتری دارد.

۳. پیوستگیِ کمانی با کالیبراسیونِ تهی، با این فرض که هاله‌ی واقعی یک کمانِ پیوسته می‌سازد در حالی که یک خط‌خوردگیِ تصادفی تنها یکی دو جهت را متاثر می‌کند.

هر سه رویکرد پس از چند دورِ اصلاحِ ریشه‌ای، با بازرسیِ بصریِ مستقیم روی نمونه‌های واقعی رد شدند. الگوی شکست در هر سه یکسان بود: هرکدام یا هاله‌های واقعی را حذف می‌کردند یا نویز را به‌عنوانِ هاله می‌پذیرفتند. حتی در بهترین نسخه، هنوز دیسک‌هایی که به‌وضوح هاله داشتند رد می‌شدند.

نتیجه‌گیریِ نهایی — بازنگری در خودِ صورتِ مسئله. پس از این سه شکست، فرضِ بنیادی زیرِ سؤال رفت. استدلالِ تعیین‌کننده از فیزیکِ مسئله آمد: طبقِ سازوکارِ نفوذِ آنتی‌بیوتیک، هر دیسکی ناحیه‌ی مهاری تشکیل می‌دهد — هرچند ممکن است بسیار کوچک و در عمل نامرئی باشد. بنابراین پرسشِ «آیا هاله‌ای هست؟» به‌عنوانِ یک گیتِ دودوییِ پیشین، پرسشِ نادرستی است.

معماری بر این اساس وارونه شد: همیشه یک دایره برازش کن، سپس آن را اصلاح کن. پرسشِ «آیا این برازش یک هاله‌ی واقعی را نشان می‌دهد یا نویز؟» به یک تصمیمِ جداگانه و پسین تبدیل شد (بخشِ ۳-۶-۷).

### ۳-۶-۳- ماژول ۱۶: شعاعِ پایه و معیارِ همگراییِ دائمی

شعاعِ پایه از یک پروفایلِ شعاعیِ تجمیعی و همه‌جهته به دست می‌آید: پیکسل‌های اطرافِ هر دیسک در حلقه‌های هم‌مرکز دسته‌بندی می‌شوند و برای هر حلقه یک آماره‌ی مرکزی محاسبه می‌گردد.

چرا تجمیعی و نه جهت‌به‌جهت؟ این یک درسِ آماریِ گران‌بها از این پروژه است. هر حلقه از صدها تا هزاران پیکسل ساخته می‌شود، در حالی که یک پرتوی تکی یا حتی یک کمانِ باریک تنها چند ده پیکسل دارد. واریانسِ نمونه‌گیریِ پروفایلِ تجمیعی به‌طورِ بنیادی پایین‌تر است — نه به این دلیل که الگوریتم هوشمندتر است، بلکه صرفاً به این دلیل که داده‌ی بیشتری در آن جمع شده. هر سه رویکردِ ردشده‌ی بخشِ ۳-۶-۲ در تصمیم‌گیریِ جهت‌به‌جهت مشترک بودند.

معیارِ همگراییِ دائمی به پس‌زمینه. ساده‌ترین قاعده برای یافتنِ مرز، «نخستین حلقه‌ای که از یک آستانه عبور کند» است. این قاعده یک ضعفِ جدی دارد که با بررسیِ پروفایل‌های خام کشف شد: پروفایلِ برخی دیسک‌های کاملاً بدونِ هاله یک‌طرفه نیست، بلکه در میانه‌ی بازه به یک «برجستگیِ» کوچک می‌رسد و سپس دوباره بازمی‌گردد. قاعده‌ی عبور از آستانه این برجستگیِ موقت را به‌اشتباه گذارِ واقعی تلقی می‌کرد.

راهِ‌حل مستقیماً از فیزیکِ مسئله آمد (بخشِ ۲-۱-۳): گذارِ واقعیِ هاله به لَون یک‌طرفه و دائمی است. بنابراین معیار چنین بازتعریف شد:

مرز، نخستین حلقه‌ی k است که از آن‌جا تا انتهای پروفایل، همه‌ی مقادیر درونِ یک باندِ نویز-محور حولِ مقدارِ پس‌زمینه باقی بمانند.

پهنای این باند نسبی است (halo_background_convergence_sigma = 2.0 برابرِ سطحِ نویز). اگر چنین همگرایی‌ای هرگز رخ ندهد، شعاع در کمینه‌ی مطلق باقی می‌ماند.

این معیار مستقیماً مدلِ آماریِ همان تعریفی است که استانداردِ EUCAST ارائه می‌دهد — «نقطه‌ی نمایانگرِ عدمِ رشد» (بخشِ ۲-۲-۳) — نکته‌ای که در بخشِ ۶-۴ بسط داده می‌شود.

بازه‌ی جست‌وجوی تطبیقی. پنجره‌ی جست‌وجو با ضریبِ ۴ برابرِ شعاعِ دیسک آغاز می‌شود، اما اگر پروفایل تا انتهای پنجره هنوز به همگرایی نرسیده باشد، پنجره با ضریبِ ۱٫۶ گسترش می‌یابد و محاسبه از نو انجام می‌گیرد — تا سقفِ فیزیکیِ واقعیِ صحنه (فاصله تا لبه‌ی ظرف). بدین ترتیب محدودیتِ جست‌وجو دیگر یک عددِ دلخواه نیست و تنها هندسه‌ی واقعیِ صحنه آن را محدود می‌کند.

### ۳-۶-۴- دو سقفِ کاملاً هندسی

مستقل از هر سیگنالِ تصویری، دو سقف همیشه فعال‌اند و تضمین می‌کنند هاله هرگز از مرزهای فیزیکیِ واقعیِ صحنه عبور نکند:

سقفِ همسایه (Voronoi). برای هر جهت، شعاع حداکثر تا نیمسازِ عمودِ فاصله تا نزدیک‌ترین دیسکِ دیگر مجاز است. این با یک فرمولِ بسته‌ی هندسیِ دقیق محاسبه می‌شود، نه با تقریبِ آبخیز.

سقفِ لبه‌ی ظرف. برای هر جهت، پرتو مستقیماً در ماسکِ ظرف پیموده می‌شود تا نقطه‌ی خروج یافت شود — دقیق‌تر از یک مقدارِ محافظه‌کارانه‌ی مشترک برای همه‌ی جهت‌ها.

چرا هندسی و نه استاندارد؟ در جریانِ توسعه، امکانِ استفاده از یک «حداقلِ فاصله‌ی بین‌دیسکیِ استاندارد» بررسی شد. جست‌وجوی کاملِ اسنادِ EUCAST موجود در پروژه نشان داد هیچ استانداردِ عمومیِ فاصله‌ی بین‌دیسکی وجود ندارد؛ تنها مقدارِ مرتبط، فاصله‌ی اختصاصیِ آزمونِ D (برای جفتِ اریترومایسین/کلیندامایسین، ۱۲ تا ۲۰ میلی‌متر لبه‌به‌لبه) است که برای یک آزمایشِ خاص تعریف شده، نه برای چیدمانِ عمومی. نتیجه: سقف‌های هندسیِ مبتنی بر چیدمانِ واقعیِ همان تصویر از هر عددِ استانداردِ فرضی دقیق‌ترند.

### ۳-۶-۵- ماژول ۱۶.۵: بسطِ نامتقارنِ جهت‌به‌جهت

دایره‌ی پایه یک برآوردِ حداقلی است. ماژول ۱۶.۵ آن را در هر جهت به بیرون بسط می‌دهد. تفاوتِ بنیادیِ این ماژول با سه رویکردِ ردشده‌ی بخشِ ۳-۶-۲ در این است که اینجا اصلاً پرسیده نمی‌شود «آیا هاله‌ای هست»؛ از پیش می‌دانیم هست. تنها پرسیده می‌شود «آیا در این جهتِ خاص، سیگنال از لبه‌ی دایره به بیرون ادامه دارد؟» — با پیش‌فرضِ ایمنِ همان دایره‌ی قبلاً تاییدشده. در بدترین حالت، نتیجه هرگز از خطِ پایه بدتر نمی‌شود.

سازوکارِ آن:

۱. هر جهت با یک کمان به پهنای ۱۸ درجه سنجیده می‌شود (halo_extension_arc_width_frac = 0.05)، نه با یک پرتوی تک‌پیکسلی — تا تجمیعِ پیکسلیِ بیشتری حاصل شود.

۲. به‌جای «نخستین عبور از یک سطح»، مکانِ قله‌ی گرادیان یافته می‌شود؛ این خودْ تعریفِ یک لبه‌ی گذارِ واقعی است.

۳. قله تنها زمانی پذیرفته می‌شود که دو شرطِ مستقل را هم‌زمان برآورده کند: بزرگیِ مطلقِ آن دستِ‌کم دو برابرِ سطحِ نویزِ سراسری باشد، و امتیازِ z آن نسبت به نویزِ محلیِ همان کمان از ۲ فراتر رود.

۴. جست‌وجو هرگز از نصفِ شعاعِ ظرف فراتر نمی‌رود.

۵. اگر هیچ قله‌ی معتبری یافت نشود، شعاع همان خطِ پایه باقی می‌ماند.

دو باگِ آموزنده در این ماژول. نخست، شرطِ «هنوز داخلِ هاله هستیم» در نسخه‌ی اولیه وارونه نوشته شده بود؛ یعنی پیمایش دقیقاً وقتی به یک پیکسلِ روشنِ واقعیِ هاله می‌رسید متوقف می‌شد. دوم — و مهم‌تر — حتی پس از رفعِ علامت، پیمایش هنوز پیکسل‌به‌پیکسل روی یک پرتوی نازک بود و قاعده‌ی توقفش «نخستین گامی که مقدار به زیرِ آستانه بیفتد» بود. یعنی هر افتِ گذرا و غیرواقعی — یک بازتاب، حتی یک پیکسلِ تیره‌ی تکی — پیمایش را برای همیشه می‌بست. این دقیقاً همان شکنندگیِ «تصمیم بر پایه‌ی یک نمونه‌ی تکی» است که کلِ معماریِ ماژول ۱۶ برای پرهیز از آن ساخته شده بود، و به‌طور مستقل در پیمایشِ شعاعی دوباره ظاهر شده بود. بازطراحی بر پایه‌ی کمان (بندِ ۱ بالا) هر دو را برطرف کرد.

### ۳-۶-۶- ماژول ۱۶.۶: رفعِ رخدادهای زاویه‌ایِ ایزوله

بازرسیِ بصری نشان داد در برخی دیسک‌ها، اکثریتِ زوایا شعاعی یکنواخت دارند اما سه تا نُه زاویه‌ی منفرد و مجاورِ هم ناگهان به ۱٫۵ تا ۲٫۷ برابرِ آن مقدار می‌جهند. بررسیِ مستقیمِ تصویرِ خام در همان زوایا علت را روشن کرد: نقطه‌ی پذیرفته‌شده روی حلقه‌ی روشنِ لبه‌ی فیزیکیِ خودِ ظرفِ پتری قرار داشت، نه روی مرزِ هاله.

سقفِ هندسیِ موجود این را نمی‌گرفت، چون ماسکِ ظرف گاهی کمی فراتر از حلقه‌ی روشنِ قابلِ‌مشاهده ادامه دارد. در نتیجه در جهتی که سیگنالِ واقعیِ هاله زودتر تمام شده، تنها گرادیانِ بزرگِ باقی‌مانده در آن کمان همان گذارِ آگار-به-لبه است — و چون این گذار واقعاً قوی و کم‌نویز است، از هر دو شرطِ پذیرشِ بندِ ۳ عبور می‌کند.

راهِ‌حل یک لایه‌ی تصحیحِ کاملاً هندسی/آماری است که بر یک اصلِ فیزیکی استوار است: مرزِ نفوذِ آنتی‌بیوتیک، پدیده‌ای پیوسته است و نمی‌تواند در یک بازه‌ی باریکِ زاویه‌ای جهشِ ناگهانی داشته باشد. هر زاویه‌ای که شعاعش بیش از نسبتِ آستانه‌ی halo_angular_outlier_ratio برابرِ میانه‌ی همسایگیِ محلی‌اش باشد، با همان میانه جایگزین می‌شود. پهنای پنجره‌ی همسایگی (halo_angular_outlier_window_frac = 0.14) عمداً به‌اندازه‌ی کافی پهن‌تر از یک رخدادِ باریک، ولی کوچک‌تر از نیم‌دایره انتخاب شده تا عدمِ‌تقارنِ واقعیِ پهن را با میانه‌ی خودش اشتباه نگیرد.

اعتبارسنجی روی ۷ تصویر و ۶۸ دیسک: ۱۵ دیسک دستِ‌کم یک زاویه‌ی اصلاح‌شده داشتند — که نشان می‌دهد این یک رخدادِ واقعاً رایج بوده، نه ویژگیِ یک تصویرِ خاص — و یک تصویر صفر اصلاح داشت، که تایید می‌کند ماژول روی داده‌ی سالم به‌اشتباه فعال نمی‌شود.

### ۳-۶-۷- تفکیکِ «مرز کجاست» از «آیا سیگنالی هست»

سه ماژولِ بالا همیشه یک مرز تولید می‌کنند. اما گزارشِ نهایی باید بتواند «هاله تشکیل نشد» را نیز اعلام کند. کشفِ یک باگِ سیستمی نشان داد این تفکیک در ابتدا وجود نداشت: همه‌ی ماژول‌های پایین‌دست تصمیمِ «هاله تشکیل شد یا نه» را صرفاً از روی وضعیتِ status می‌گرفتند، در حالی که این وضعیت تنها به معنای «پروفایلِ هندسیِ معتبری محاسبه شد» بود، نه «سیگنالِ واقعیِ هاله دیده شد». برای یک دیسکِ کاملاً بدونِ هاله نیز پروفایل معتبر بود و شعاع دستِ‌کم برابرِ کمینه می‌ماند — یعنی همیشه یک عددِ غیرصفرِ میلی‌متری گزارش می‌شد.

راهِ‌حل: یک پرچمِ صریحِ «سیگنالِ قابلِ‌اتکا دیده شد» به شرطِ ادامه‌ی پردازشِ هر دیسک تبدیل شد. دیسکی که این شرط را برآورده نکند وضعیتِ جداگانه‌ای می‌گیرد و در گزارشِ نهایی «تشکیل‌نشده» اعلام می‌شود.

مبادله‌ی حاصل — که پنهان نمی‌شود. آستانه‌ی این تصمیم همان آستانه‌ی ۳σ است که پیش‌تر برای هدفِ دیگری (جلوگیری از همگراییِ زودهنگام) طراحی شده بود. استفاده از یک آستانه‌ی واحد برای دو تصمیمِ متفاوت یک ضعفِ شناخته‌شده‌ی طراحی است و پیامدِ کمّیِ آن در فصل ۵ گزارش و در بخشِ ۶-۳ تحلیل می‌شود.

## ۳-۷- مرحله‌ی چهار: تشخیصِ رخدادهای درونِ هاله

هدفِ ماژول ۱۷ علامت‌گذاریِ رخدادهای موضعیِ غیرعادی درونِ ناحیه‌ی هاله است — مانند کلونیِ مقاومِ نقطه‌ای، حبابِ هوا یا آلودگی — که می‌توانند تفسیرِ ساده‌ی «قطرِ هاله» را پیچیده کنند. این ماژول تنها بخشی از سامانه است که به هدفِ سومِ پروپوزال (کنترلِ کیفیت) می‌پردازد.

سازوکارِ آن در پنج گام:

۱. ناحیه‌ی جست‌وجو مستقیماً از شکلِ واقعیِ نامتقارنِ خروجیِ ماژول‌های ۱۶ تا ۱۶.۶ برش داده می‌شود، نه از یک دایره‌ی میانگین. این اصلاح مهم بود: نسخه‌ی اولیه یک تفاضلِ دایره‌ایِ اسکالر می‌ساخت و بدین ترتیب دقیقاً همان مرزِ نامتقارنی را که با زحمت محاسبه شده بود نادیده می‌گرفت.

۲. سیگنالِ باقیمانده محاسبه می‌شود: تفاوتِ شدتِ واقعیِ هر پیکسل با مقدارِ درون‌یابی‌شده‌ی پروفایلِ شعاعی در همان شعاع. یعنی پروفایلِ هاله به‌عنوانِ یک پس‌زمینه‌ی نرمِ محلی به‌کار می‌رود.

۳. سیگنالِ نقشه‌ی گرادیانِ ماژول ۱۰ با وزنِ ۰٫۴ به این باقیمانده افزوده می‌شود — بازیافتِ خروجی‌ای که تا پیش از این در هیچ‌جا استفاده نمی‌شد.

۴. آستانه‌گذاری با ضریبِ سیگمای مقاوم (bubble_residual_sigma_k = 2.5)، سپس بازکردنِ نسبی و استخراجِ مؤلفه‌های همبند.

۵. شعاعِ هر حباب با تبدیلِ فاصله تخمین زده می‌شود و فیلترِ اندازه‌ی نسبی (بینِ ۰٫۰۱۵ و ۰٫۳۵ برابرِ قطرِ دیسک) موارد نامعتبر را حذف می‌کند.

خروجی شاملِ تعدادِ حباب، مجموعِ مساحت، و یک برآوردِ حجم بر پایه‌ی جمعِ \tfrac{4}{3}\pi r^3 است. این برآوردِ حجم صریحاً یک تقریبِ کروی از یک تصویرِ دوبعدی است، نه اندازه‌گیریِ مستقیمِ حجم و باید با همین قید تفسیر شود.

وضعیتِ اعتبارسنجی — بیانِ صریح. این ماژول هنوز روی نمونه‌ی واقعیِ دارای حبابِ واقعی اعتبارسنجی نشده است، زیرا در تصاویرِ موجود بیشترِ دیسک‌ها یا هاله نداشتند یا هاله‌شان بدونِ حباب بود. بنابراین در فصل ۵ هیچ عددِ ارزیابی برای این ماژول گزارش نمی‌شود و در بخشِ ۶-۵ به‌عنوان یک محدودیتِ باز ثبت شده است.

## ۳-۸- کالیبراسیونِ پیکسل به میلی‌متر

همه‌ی محاسباتِ پیشین بر حسبِ پیکسل انجام می‌شوند؛ گزارشِ نهایی باید بر حسبِ میلی‌متر باشد. این تبدیل به یک مرجعِ فیزیکیِ شناخته‌شده در صحنه نیاز دارد.

رویکردِ اولیه و کنارگذاشته‌شده: قطرِ ظرفِ پتری. نسخه‌ی نخست فرض می‌کرد ظرف قطرِ استانداردِ ۹۰ میلی‌متر دارد. دو اشکال داشت: نخست آن‌که به دقتِ تشخیصِ شعاعِ خودِ ظرف وابسته بود — و چنان‌که در بخشِ ۳-۴ دیده شد، آن مرحله خطاهای شناخته‌شده‌ای دارد؛ دوم آن‌که ظرف‌های مربعی اصلاً «قطر» ندارند.

رویکردِ پذیرفته‌شده: قطرِ استانداردِ خودِ دیسک. کالیبراسیون از روی دیسک‌ها انجام می‌شود، که مرجعِ فیزیکیِ به‌مراتب قابلِ‌اتکاتری‌اند: قطرِ خودِ دیسک‌های ۶ میلی‌متری اندازه‌ی ساخت است و به تشخیصِ ظرف وابسته نیست. الگوریتم چنین است:

۱. قطرِ پیکسلیِ همه‌ی دیسک‌های پذیرفته‌شده‌ی یک ظرف گردآوری می‌شود.

۲. فشرده‌ترین خوشه انتخاب می‌گردد: کوچک‌ترین دیسک، به‌همراهِ هر دیسکِ دیگری که حداکثر ۳۰ درصد بزرگ‌تر باشد (disk_calibration_cluster_tolerance = 0.30). این عدد میانِ نسبتِ واقعیِ دو اندازه‌ی استاندارد (۸/۶ ≈ ۱٫۳۳) و نویزِ معمولیِ اندازه‌گیری قرار دارد و بنابراین دو خانواده‌ی ۶ و ۸ میلی‌متری را از هم جدا نگه می‌دارد.

۳. میانگینِ این خوشه معادلِ ۶٫۰ میلی‌متر گذاشته می‌شود و ضریبِ تبدیل به دست می‌آید.

پیامدِ روش‌شناختیِ مهم. چون ضریبِ تبدیل از روی خودِ دیسک‌ها مشتق می‌شود، دقتِ گزارش‌شده‌ی قطرِ دیسک در فصل ۵ یک بررسیِ خودسازگاری است، نه یک اعتبارسنجیِ مستقل. این نکته در بخشِ ۵-۵ به‌صراحت بیان می‌شود.

تعریفِ هندسیِ قطرِ گزارش‌شده. قطرِ هاله برابرِ دو برابرِ شعاع از مرکزِ دیسک تا مرزِ هاله است، نه از لبه‌ی دیسک. این با تعریفِ بالینیِ استاندارد (قطرِ کاملِ ناحیه‌ی مهار، شاملِ خودِ دیسک) هم‌خوان است.

## ۳-۹- مسیرِ توسعه: طراحی‌های آزموده و کنارگذاشته‌شده

بخشِ زیر فهرستِ نظام‌مندِ معماری‌هایی است که در طولِ این پروژه طراحی، پیاده‌سازی، آزموده و رد شدند. این فهرست عمداً مفصل است: مستندسازیِ نتایجِ منفی، محتوای علمیِ معتبری است و نشان می‌دهد طراحیِ نهایی حاصلِ آزمایشِ مقایسه‌ای بوده است، نه نخستین ایده. نکته‌ی مشترکِ تقریباً همه‌ی ردها این است که با شواهدِ عددی روی چند تصویر انجام شده‌اند، نه با استدلالِ نظری.

جدول ۳-۱: طراحی‌های ردشده به تفکیکِ مرحله

| مرحله | طراحیِ ردشده | دلیلِ ردشدن (شواهد) | جایگزینِ نهایی |
| --- | --- | --- | --- |
| تشخیصِ ظرف | قطعه‌بندیِ لبه‌محور (Canny + کانتور) به‌عنوانِ مسیرِ اصلی | روی عکسِ واقعی تقریباً هرگز به مرزِ بسته نمی‌رسید؛ سقوطِ دائمی به مسیرِ هافِ ۶۰ ثانیه‌ای | قطعه‌بندیِ ناحیه‌ای با Multi-Otsu؛ لبه‌محور فقط تاییدکننده |
| تشخیصِ ظرف | تصحیحِ نورِ تقسیمی | تقویتِ نویز در نواحیِ تاریک؛ ظرف‌های کاذب از ۳ به ۶ افزایش یافت | تصحیحِ تفریقی؛ همان تصویر: ۶ → ۲ |
| تشخیصِ ظرف | شکستنِ ظرف با آبخیز | روی ظرف‌های منفردِ معتبر (به‌ویژه مربعی) قله‌های کاذب می‌ساخت و ظرف را تکه‌تکه می‌کرد | حذف شد؛ مسئله با تاییدکننده‌ی هاف حل شد |
| تشخیصِ ظرف | لنگرانداختنِ کاندیدهای هاف به کاندیدهای ناحیه‌ای | روی دو تصویر شکست خورد: وقتی قطعه‌بندیِ ناحیه‌ای خالی یا بیش‌اندازه است، هیچ سیگنالِ هندسی‌ای ظرفِ دومِ واقعی را از موردِ کاذب تفکیک نمی‌کند (IoU هر دو ≈ ۰٫۱۵) | حل در سطحِ ریشه با تصحیحِ نور |
| تشخیصِ دیسک | افزایشِ مات‌کردنِ اولیه برای سرکوبِ درخشش | روی تصاویرِ مشکل‌دار عالی، ولی بازگشتِ شدید روی تصاویرِ سالم (۹ → ۲ کاندید) | بازکردنِ ریخت‌شناختی: صفر بازگشت روی ۸ تصویرِ سالم |
| تشخیصِ دیسک | آستانه‌گذاریِ محلی روی تصویرِ ویژگی | خاصیتِ ریاضیِ خودِ روش: ۶۵ تا ۷۰٪ تصویر پیش‌زمینه می‌شد | آستانه‌ی سراسریِ مقاوم بر پایه‌ی صدک |
| تشخیصِ دیسک | ادغامِ سه‌شاخه‌ای با تبدیلِ فاصله به‌عنوانِ رأی‌دهنده | پارامترهای مطلق، ناسازگار با مقیاس و نویزپذیر | ادغامِ دوشاخه‌ای؛ تبدیلِ فاصله فقط ابزار |
| تشخیصِ دیسک | ماژولِ مستقلِ «تاییدِ ظاهری» بر پایه‌ی روشناییِ خام | سه تلاشِ متوالی (آستانه‌ی سراسری، محلی، تصحیح‌شده) هر سه یک دیسکِ واقعی را رد کردند؛ آزمونِ کنترل‌شده نشان داد ادغامِ موجود از قبل همان مورد را درست می‌پذیرد | به‌طورِ کامل برگردانده شد |
| تشخیصِ دیسک | خنثی‌سازیِ رأیِ شاخه‌ی بلاب | ۵ مثبتِ کاذبِ واقعی روی بافتِ ظرف افزود بدونِ بهبودِ بازخوانی؛ علت: دو پارامترِ جفت‌شده که بدونِ بازکالیبراسیونِ هم‌زمان تغییر کرده بودند | برگردانده شد |
| تشخیصِ دیسک | گیتِ دودوییِ هندسی در ادغام | رفتارِ پرتگاهی: کاندیدِ ۰٫۴۸۲ رد، کاندیدِ ۰٫۵۸۸ با هندسه‌ی بدتر پذیرفته | حذفِ کاملِ گیت؛ تنها امتیازِ پیوسته |
| مرزِ هاله | گیتِ وجود/عدمِ وجود (سه رویکردِ مستقل) | هر سه یا هاله‌ی واقعی را حذف می‌کردند یا نویز را می‌پذیرفتند | حذفِ کاملِ گیت؛ «همیشه یک دایره برازش کن» |
| مرزِ هاله | قطعه‌بندیِ دوبعدیِ آزاد با آبخیز | لکه‌های بی‌قاعده و گاه نامتقارن حولِ مرکزِ دیسک؛ نقضِ ساختارِ شعاعیِ پدیده | مرزِ قطبیِ r(\theta) که ذاتاً حولِ مرکز رشدیافته است |
| مرزِ هاله | GrabCut [16] | نشتیِ جدی و تکرارپذیر: شعاعِ معادلِ ۴۰۱ پیکسل در برابرِ ۱۰۲ تا ۱۶۰ در سایرِ طراحی‌ها | کنار گذاشته شد |
| مرزِ هاله | برازشِ سیگموئید با رگرسیونِ بسته | بدتر از طراحیِ رقیب؛ یافته‌ی روش‌شناختی: داده‌ی بیشتر در هر پرتو کافی نیست وقتی هر پرتو هنوز مستقل تصمیم می‌گیرد | قیدِ سراسری، نه داده‌ی محلیِ بیشتر |
| مرزِ هاله | معماریِ جایگزین: میانه‌ی ۳۶ کمانِ ۱۰ درجه + کمینه‌ی انحرافِ‌معیارِ گرادیان | آزمونِ تجربی روی ۸ دیسکِ شناخته‌شده: نویزِ هر کمان بسیار بالاتر از پروفایلِ تجمیعی؛ و نقصِ ساختاریِ معیار: نواحیِ صافِ بدونِ سیگنال ذاتاً انحرافِ‌معیارِ کمتری از یک لبه‌ی واقعی دارند، پس معیار سیستماتیک به‌سمتِ نواحیِ ضعیف کشیده می‌شود | معماریِ تجمیعیِ موجود حفظ شد |
| مرزِ هاله | سقفِ همه‌جهته‌ی پنجره بر پایه‌ی فاصله تا همسایه | بازگشتِ خالص روی کلِ مجموعه؛ یک سقفِ اسکالر اطلاعاتِ معتبرِ جهت‌هایی را که همسایه‌ی نزدیک ندارند دور می‌ریزد | نسخه‌ی جهت‌آگاه: فقط پیکسل‌های آن سویِ نیمسازِ عمود کنار گذاشته می‌شوند |
| مرزِ هاله | تصحیحِ نور روی ورودیِ ماژولِ هاله | موارد شدیدِ بیش‌برآورد از ۹ به ۱۷ بدتر شد؛ خودِ تصحیح روی این ROI منشأ نویزِ تازه بود | برگردانده شد |
| مرزِ هاله | آزمونِ t روی شیبِ ناحیه‌ی همگراشده | روی تصویرِ هدف بی‌نقص بود، ولی بازخوانیِ کلِ مجموعه از ۰٫۹۰۵ به ۰٫۵۵۶ سقوط کرد؛ علت: حلقه‌های شعاعیِ مجاور به‌دلیلِ هم‌پوشانیِ فضایی مستقل نیستند و فرضِ بنیادیِ آزمونِ t نقض می‌شود | برگردانده شد؛ مسئله همچنان باز |

دو درسِ فرارونده از موارد بالا:

۱) نمونه‌ی واحد کافی نیست. بارها تغییری که روی تصویرِ هدف نتیجه‌ی بی‌نقص می‌داد، روی کلِ مجموعه بازگشتِ جدی نشان داد. آخرین ردیفِ جدول گویاترین نمونه است: بهبودی کامل روی یک تصویر، در برابرِ سقوطِ بازخوانی از ۰٫۹۰۵ به ۰٫۵۵۶ روی کلِ مجموعه.

۲) تجمیع بر هوشمندی مقدم است. الگوی مشترکِ بیشترِ شکست‌ها این بود که تصمیمی بر پایه‌ی نمونه‌ی آماریِ کوچک (یک پرتو، یک کمان، یک پیکسل) گرفته می‌شد. هر بار که راهِ‌حل به تجمیعِ داده‌ی بیشتر پیش از تصمیم‌گیری تغییر کرد، پایداری به‌طورِ محسوس بهبود یافت.

# فصل چهارم: پیاده‌سازی

فصل پیشین چه چیزی پیاده‌سازی شده و چرا را تشریح کرد. این فصل به چگونگی می‌پردازد: محیطِ پیاده‌سازی، ساختارِ نرم‌افزار، شرحِ ماژول‌به‌ماژول به‌همراهِ خروجیِ بصریِ واقعیِ هر گام، و زیرساخت‌های پشتیبان.

## ۴-۱- محیطِ پیاده‌سازی

سامانه با پایتون ۳ و بر پایه‌ی کتابخانه‌های زیر پیاده‌سازی شده است:

| کتابخانه | نقش |
| --- | --- |
| OpenCV | عملگرهای ریخت‌شناسی، تبدیلِ هاف، تبدیلِ فاصله، قطعه‌بندیِ آبخیز، مؤلفه‌های همبند |
| NumPy | نمایشِ آرایه‌ایِ تصویر و همه‌ی محاسباتِ برداری |
| SciPy | توابعِ کمکیِ عددی |
| Matplotlib | تولیدِ خروجیِ بصریِ تشخیصیِ هر ماژول |

هیچ چارچوبِ یادگیریِ ماشین یا یادگیریِ عمیقی در وابستگی‌های پروژه وجود ندارد — پیامدِ مستقیمِ تصمیمِ معماریِ بخشِ ۳-۳ و پیش‌شرطِ هدفِ انتقال به C++.

انتخابِ عامدانه‌ی کتابخانه‌های پایه. همه‌ی عملگرهای به‌کاررفته از مجموعه‌ی هسته‌ی OpenCV انتخاب شده‌اند که معادلِ مستقیمِ C++ دارند. این قید در طولِ توسعه رعایت شده تا ترجمه‌ی آینده به یک بازنویسیِ الگوریتمی تبدیل نشود.

## ۴-۲- ساختارِ نرم‌افزار

### ۴-۲-۱- دفترچه‌ی ماژولار

پیاده‌سازیِ مرجع یک دفترچه‌ی Jupyter با ۵۱ سلول است (disk_detection_pipeline_modular.ipynb). ساختارِ آن از قاعده‌ی ثابتی پیروی می‌کند: هر ماژول یک سلولِ توضیحیِ Markdown دارد و پس از آن یک یا چند سلولِ کد که خروجیِ بصریِ خود را تولید می‌کنند.

جدول ۴-۱: نگاشتِ ماژول‌ها به سلول‌های دفترچه

| سلول | ماژول | نقش |
| --- | --- | --- |
| ۰–۱ | مقدمات | واردکردنِ کتابخانه‌ها |
| ۲–۴ | ۱ و ۱.۱ | پیکربندی و بسطِ پیکربندی |
| ۵–۶ | ۲ | توابعِ کمکیِ مشترک |
| ۷–۸ | ۳ | بارگذاریِ تصویرِ ورودی |
| ۹–۱۰ | ۴ | تشخیصِ همه‌ی ظرف‌های پتری |
| ۱۱–۱۲ | ۴.۱ | ماسکِ دقیقِ هر ظرف |
| ۱۳–۱۴ | ۵ | تصویرِ ویژگیِ اختصاصیِ دیسک |
| ۱۵–۱۶ | ۶ | آستانه‌گذاری |
| ۱۷–۱۸ | ۷ | بستنِ ریخت‌شناختی |
| ۱۹–۲۰ | ۸ | بازکردنِ ریخت‌شناختی |
| ۲۱–۲۲ | ۸.۵ | خودآزماییِ اولِ ظرف |
| ۲۳–۲۴ | ۹ | تبدیلِ فاصله |
| ۲۵–۲۶ | ۱۰ | نقشه‌ی گرادیانِ هاله |
| ۲۷–۲۸ | ۱۰.۵ | تصویرِ لبه‌ی اختصاصیِ دیسک |
| ۲۹–۳۰ | ۱۱ | شاخه‌ی هاف |
| ۳۱–۳۲ | ۱۱.۵ | خودآزماییِ دومِ ظرف |
| ۳۳–۳۴ | ۱۲ | شاخه‌ی بلاب با آبخیز |
| ۳۵–۳۶ | ۱۳ | نمایشِ تشخیصیِ نشانگرها |
| ۳۷–۳۸ | ۱۴ | ادغامِ دوشاخه‌ای و NMS |
| ۳۹–۴۰ | ۱۵ | نمایشِ نتیجه‌ی نهاییِ دیسک |
| ۴۱–۴۲ | ۱۶ | شعاعِ پایه‌ی هاله |
| ۴۳–۴۴ | ۱۶.۵ | بسطِ نامتقارن |
| ۴۵–۴۶ | ۱۶.۶ | رفعِ رخدادهای زاویه‌ای |
| ۴۷–۴۸ | ۱۷ | تشخیصِ حباب |
| ۴۹–۵۰ | ۱۸ | گزارشِ نهایی |

بزرگ‌ترین سلول‌های کد به‌ترتیب متعلق به ماژولِ ۱۶ (۵۲۰ خط)، توابعِ کمکی (۴۸۰ خط)، ماژولِ ۴ (۳۱۰ خط)، ماژولِ ۱۶.۵ (۲۳۷ خط) و ماژولِ ۱۴ (۱۹۴ خط) هستند. این توزیع خودْ گویای آن است که مرزیابیِ هاله (بخشِ ۳-۶) پیچیده‌ترین بخشِ سامانه است.

### ۴-۲-۲- سامانه‌ی پیکربندی

همه‌ی پارامترها در یک شیءِ پیکربندیِ واحد به نامِ cfg گرد آمده‌اند که از یک dataclass ساخته می‌شود و در سلولِ بسطِ پیکربندی تکمیل می‌گردد. سه قاعده در این طراحی رعایت شده:

۱. هیچ عددِ جادویی در بدنه‌ی کد نیست. هر مقدارِ عددیِ معنادار نامی در cfg دارد.

۲. نامِ هر پارامترِ نسبی به `_frac` ختم می‌شود و توضیحِ کنارِ آن مبنای نسبی‌بودنش را ذکر می‌کند.

۳. پارامترهای مرده حذف می‌شوند، نه کامنت. هنگام حذفِ گیتِ دودوییِ ادغام (بخشِ ۳-۵-۵)، پارامترِ متناظرِ آن نیز به‌طورِ کامل از پیکربندی برداشته شد.

استثنای مستندِ این قاعده: چند فیلدِ قدیمی و مطلق از طراحیِ اولیه‌ی دفترچه در پیکربندی باقی مانده‌اند که در کدِ فعلی هیچ‌جا استفاده نمی‌شوند. حذفِ کاملِ آن‌ها عمداً به تعویق افتاده تا ریسکِ اضافه به پروژه تحمیل نشود؛ این مورد در بخشِ ۶-۵ به‌عنوان یک بدهیِ فنیِ شناخته‌شده ثبت شده است.

### ۴-۲-۳- معماریِ داده‌ی هر-ظرف

در نسخه‌های اولیه، حالتِ پردازش در متغیرهای سراسریِ تکی نگهداری می‌شد. این ساختار با الزامِ پشتیبانی از چند ظرف ناسازگار بود و جای خود را به فهرستی از دیکشنری‌ها داد:

dishes: List[Dict] = [

{

"mask_full":            ...,  # ماسکِ ظرف در مختصاتِ کلِ تصویر

"roi_gray":             ...,  # ناحیه‌ی موردِ علاقه، سطحِ خاکستری

"processing_mask_roi":  ...,  # ماسکِ پردازش در مختصاتِ ROI

"precise_dish_mask":    ...,  # ماسکِ دقیقِ ظرف

"center", "radius":     ...,  # هندسه‌ی ظرف

"hough_candidates":     ...,  # خروجیِ شاخه‌ی هاف

"blob_candidates":      ...,  # خروجیِ شاخه‌ی بلاب

"final_candidates":     ...,  # خروجیِ ادغام

"halo_results":         ...,  # خروجیِ ماژول‌های ۱۶ تا ۱۶.۶

"bubble_results":       ...,  # خروجیِ ماژول ۱۷

},

...

]

انتخابِ دیکشنریِ ساده با کلیدهای ثابت — به‌جای کلاس‌های تودرتو یا ساختارهای پویا — عامدانه است: چنین ساختاری مستقیماً به یک struct در C++ نگاشت می‌شود.

هر ماژولِ پس از مرحله‌ی یک با الگوی یکسانی نوشته شده است:

for dish_idx, dish in enumerate(dishes, start=1):

# ۱) خواندنِ ورودی از کلیدهای موجود

# ۲) پردازش

# ۳) نوشتنِ خروجی در کلیدهای تازه

# ۴) نمایشِ خروجیِ بصریِ همین ظرف

## ۴-۳- گالریِ خروجیِ ماژول‌به‌ماژول

برای نمایشِ گام‌به‌گامِ سامانه، خروجیِ بصریِ هر ۱۹ مرحله برای سه تصویرِ نماینده استخراج شده است. این تصاویر دقیقاً همان خروجی‌ای هستند که خودِ دفترچه هنگامِ اجرا تولید می‌کند، بدونِ هیچ تغییر یا آرایشِ بعدی.

جدول ۴-۲: سه تصویرِ نماینده‌ی گالری

| شناسه | تعدادِ دیسک | ویژگی |
| --- | --- | --- |
| gt_02 | ۳ | ساده‌ترین حالت؛ کم‌تراکم، فاصله‌ی زیادِ بینِ دیسک‌ها |
| gt_06 | ۹ | پرتراکم، دارای هاله‌ی واقعی |
| gt_10 | ۹ | پرتراکم، دارای هاله‌ی واقعی به‌همراهِ یک خطای شناخته‌شده‌ی باقی‌مانده |

انتخابِ gt_10 عامدانه است: این تصویر بخشی از مواردِ دشوارِ باقی‌مانده را در بر دارد و در فصل ۵ و ۶ به‌تفصیل تحلیل می‌شود. نمایشِ آن در کنارِ دو مورد موفق، تصویرِ صادقانه‌تری از رفتارِ سامانه می‌دهد.

جدول ۴-۳: نگاشتِ فایل‌های گالری به ماژول‌ها

| شماره‌ی فایل | ماژول | محتوای تصویر |
| --- | --- | --- |
| ۰۱ | ۳ | تصویرِ ورودیِ خام |
| ۰۲ | ۴ | تشخیصِ همه‌ی ظرف‌ها با کانتور و برچسبِ مستقل |
| ۰۳ | ۴.۱ | ماسکِ دقیقِ ظرف، به‌تفکیکِ هر ظرف |
| ۰۴–۰۵ | ۵ | تصویرِ ویژگیِ دیسک (دو نمای مکمل) |
| ۰۶ | ۶ | نتیجه‌ی آستانه‌گذاری |
| ۰۷ | ۷ | پس از بستنِ ریخت‌شناختی |
| ۰۸ | ۸ | پس از بازکردنِ ریخت‌شناختی |
| ۰۹ | ۹ | تبدیلِ فاصله |
| ۱۰ | ۱۰ | نقشه‌ی گرادیانِ هاله |
| ۱۱ | ۱۰.۵ | تصویرِ لبه‌ی اختصاصیِ دیسک |
| ۱۲ | ۱۱ | کاندیدهای خامِ شاخه‌ی هاف |
| ۱۳ | ۱۲ | کاندیدهای شاخه‌ی بلاب پس از آبخیز |
| ۱۴ | ۱۳ | نشانگرهای آبخیز از قله‌های تبدیلِ فاصله |
| ۱۵ | ۱۴/۱۵ | نتیجه‌ی نهاییِ تشخیصِ دیسک پس از ادغام و NMS |
| ۱۶ | ۱۶ | دایره‌ی پایه‌ی هاله با سقف‌های هندسی |
| ۱۷ | ۱۶.۵ | مرز پس از بسطِ نامتقارن |
| ۱۸ | ۱۶.۶ | مرزِ نهاییِ هاله — خروجیِ قابلِ‌گزارشِ سامانه |
| ۱۹ | ۱۷ | ناحیه‌ی جست‌وجو و رخدادهای شناسایی‌شده |

توجه: خروجیِ نهاییِ قابلِ‌استنادِ سامانه برای هر تصویر، فایلِ شماره‌ی ۱۸ است. همین تصویر است که در فصل ۵ برای مقایسه با اندازه‌گیریِ کارشناس به‌کار می‌رود.

## ۴-۴- شرحِ پیاده‌سازیِ ماژول‌ها

در ادامه، هر ماژول با ذکرِ ورودی، خروجی، پارامترهای نسبیِ کلیدی و شکلِ متناظرش در گالری معرفی می‌شود. مبنای نظریِ هر عملگر در بخشِ ۲-۳ و توجیهِ طراحیِ آن در فصل ۳ آمده است.

### ۴-۴-۱- ماژول ۳ — بارگذاریِ تصویر

تصویر با cv2.imread در حالتِ رنگی خوانده و به سطحِ خاکستری تبدیل می‌شود. هیچ تغییرِ اندازه‌ی اجباری‌ای اعمال نمی‌شود؛ سامانه با رزولوشنِ اصلیِ تصویر کار می‌کند، که به‌لطفِ اصلِ ۳-۲-۱ ممکن است.

شکل ۴-۱:  فایلِ ۰۱ گالری.

### ۴-۴-۲- ماژول ۴ — تشخیصِ ظرف‌های پتری

ورودی: تصویرِ سطحِ خاکستری. خروجی: فهرستِ dishes.

پیاده‌سازیِ آن در تابعِ detect_all_petri_dishes انجام می‌شود و مراحلِ بخشِ ۳-۴ را دنبال می‌کند: تصحیحِ میدانِ روشنایی با illumination_normalize، آستانه‌گذاریِ سه‌کلاسه با _multi_otsu_threshold روی نسخه‌ی کوچک‌شده‌ی ۴۰۰×۴۰۰، استخراجِ مؤلفه‌های همبند، طبقه‌بندیِ شکل، و در صورتِ نیاز فراخوانیِ مسیرِ تاییدکننده‌ی لبه‌محور.

پارامترهای کلیدی: dish_detect_illum_kernel_frac = 0.50 و dish_containment_reject_frac = 0.80.

نکته‌ی پیاده‌سازی: محاسبه‌ی آستانه روی نسخه‌ی کوچک‌شده انجام می‌شود ولی اعمالِ آن روی تصویرِ کامل. این تفکیک، هزینه‌ی محاسباتیِ آستانه‌یابی را به چند صدمِ ثانیه می‌رساند بدونِ آن‌که دقتِ مکانیِ ماسک قربانی شود.

شکل ۴-۲:  فایلِ ۰۲ گالری — تشخیصِ ظرف با کانتورِ واقعی، نه دایره‌ی تحمیلی.

### ۴-۴-۳- ماژول ۴.۱ — ماسکِ دقیقِ ظرف

مرزِ هر ظرف با یک گذارِ نرم (Fade) پالایش می‌شود تا پیکسل‌های لبه‌ی شیشه‌ای که متعلق به آگار نیستند در محاسباتِ بعدی وزنِ کمتری بگیرند. خروجی سه آرایه به ازای هر ظرف است که در ادامه‌ی پایپ‌لاین به‌کار می‌روند.

شکل ۴-۳:  فایلِ ۰۳ گالری.

### ۴-۴-۴- ماژول ۵ — تصویرِ ویژگیِ اختصاصیِ دیسک

ورودی: ناحیه‌ی موردِ علاقه‌ی هر ظرف. خروجی: تصویرِ ویژگی و ماسکِ ویژگی.

سه گام: تبدیلِ کلاهِ سفید با کرنلِ نسبی، ترکیب با یک سنجه‌ی کنتراستِ محلی، و بازکردنِ خاکستری برای فیلترِ مقیاس (disk_feature_denoise_open_frac = 0.30). نرمال‌سازیِ نهایی با آمارِ مقاومِ خودِ ظرف انجام می‌شود، نه با کمینه/بیشینه‌ی مطلق.

شکل‌های ۴-۴ و ۴-۵: فایل‌های ۰۴ و ۰۵ گالری. مقایسه‌ی این دو تصویر میانِ `gt_02` و `gt_10` تفاوتِ کیفیتِ سیگنال را در حالتِ کم‌تراکم و پرتراکم نشان می‌دهد.

### ۴-۴-۵- ماژول ۶ — آستانه‌گذاری

آستانه‌ی سراسریِ مقاوم بر پایه‌ی صدکِ آمارِ خودِ ظرف. چنان‌که در بخشِ ۳-۵-۳ توضیح داده شد، این ماژول جایگزینِ آستانه‌گذاریِ محلی شد که در حضورِ هاله‌ی پهن حدودِ دو سومِ تصویر را پیش‌زمینه اعلام می‌کرد.

یادداشت درباره‌ی نام‌گذاری: عنوانِ سلول در دفترچه هنوز «Adaptive Threshold» است، که یادگاری از طراحیِ اولیه است. پیاده‌سازیِ فعلی آستانه‌گذاریِ سراسریِ صدکی است. این ناسازگاریِ نام و محتوا در بخشِ ۶-۵ به‌عنوان یک موردِ جزئیِ بدهیِ فنی ثبت شده است.

شکل ۴-۶:  فایلِ ۰۶ گالری.

### ۴-۴-۶- ماژول‌های ۷ و ۸ — عملگرهای ریخت‌شناسی

بستن برای پرکردنِ حفره‌های ناشی از نوشته‌ی سیاهِ روی دیسک، و بازکردن برای حذفِ نویزِ باقی‌مانده. کرنلِ هر دو نسبت به قطرِ کمینه‌ی دیسک تعریف شده است.

شکل‌های ۴-۷ و ۴-۸: فایل‌های ۰۷ و ۰۸ گالری.

### ۴-۴-۷- ماژول ۸.۵ — خودآزماییِ اولِ ظرف

اگر پس از بازکردن هیچ لکه‌ی هم‌اندازه‌ی دیسکی درونِ ظرف یافت نشود، آن ظرف رد می‌گردد (petri_min_plausible_disk_blobs = 1). سیگنالی نسبتاً سست‌گیرانه اما ارزان و زودهنگام؛ تیرِ اولِ سازوکارِ دولایه‌ی بخشِ ۳-۴-۵.

### ۴-۴-۸- ماژول ۹ — تبدیلِ فاصله

تبدیلِ فاصله با هموارسازیِ گاوسیِ سبک، به‌عنوانِ ورودیِ مشترکِ نشانگرهای آبخیزِ ماژول ۱۲ و نمایشِ تشخیصیِ ماژول ۱۳.

شکل ۴-۹:  فایلِ ۰۹ گالری.

### ۴-۴-۹- ماژول ۱۰ — نقشه‌ی گرادیانِ هاله

نقشه‌ی بزرگیِ گرادیان که در ماژول ۱۷ به‌عنوانِ سیگنالِ کمکیِ تشخیصِ حباب بازیافت می‌شود (bubble_gradient_weight = 0.4). این ماژول تا پیش از افزودنِ ماژول ۱۷ یک خروجیِ بلااستفاده بود.

شکل ۴-۱۰:  فایلِ ۱۰ گالری.

### ۴-۴-۱۰- ماژول ۱۰.۵ — تصویرِ لبه‌ی اختصاصیِ دیسک

تصویرِ لبه‌ای که به‌جای اعمالِ Canny روی تصویرِ خام، روی تصویرِ ویژگیِ ماژول ۵ محاسبه می‌شود. این تصویر پشتیبانِ لبه‌ایِ شاخه‌ی هاف است.